JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》

尺寸表

（PN0.25MPa～PN2.5MPa）

说          明

- 本法兰尺寸表整理依据：

1）JB81-59《凸面板式平焊钢制管法兰》

2）GB/T9112－88《钢制管法兰 类型与参数》、GB/T9119－88《平面、突面板式平焊钢制管法兰》

3）夏平编制的《JB81-94平焊钢制管法兰接管重量计算及绘图》程序（源自“化工设备技术论坛”）

4）HG20592－97《钢制管法兰形式、参数（欧洲体系）》、HG20593－97《板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）》

5）钢制管法兰（欧洲体系HG20592～20614－97、美洲体系HG20615～20635－97）编制说明

2、尺寸表中系列1法兰连接尺寸与国标（GB）、化工标准（HG）及德国法兰（DIN）标准互换，系列2尺寸与原机标（JB81－59）尺寸互换，新产品设计优先采用系列1尺寸。

- 有三个法兰因螺栓个数不同，与GB、HG、DIN无法互换，分别是PN0.25MPa－DN500、PN0.6MPa－DN500、PN1.0MPa－DN80。

PN ＝ 0.25 MPa（2.5 Kgf/cm2）

| 公 称 直 径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 10 | 14 | 15 | 75 | 50 | 32 | 2 | 10 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.25 |
| 15 | 18 | 19 | 80 | 55 | 40 | 2 | 10 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.29 |
| 20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 50 | 2 | 12 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.45 |
| 25 | 32 | 33 | 100 | 75 | 60 | 2 | 12 | 12 | 4 | M10 | 4 | 3.5 | 5 | 0.55 |
| 32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 70 | 2 | 12 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 0.80 |
| 40 | 45 | 46 | 130 | 100 | 80 | 3 | 12 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 0.87 |
| 50 | 57 | 59 | 140 | 110 | 90 | 3 | 12 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 0.95 |
| 65 | 73 | 75 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 14 | 4 | M12 | 5 | 4 | 6 | 1.43 |
| 80 | 89 | 91 | 190/185 | 150 | 125 | 3 | 14 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 2.08/1.95 |
| 100 | 108 | 110 | 210/205 | 170 | 145 | 3 | 14 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 2.34/2.20 |
| 125 | 133 | 135 | 240/235 | 200 | 175 | 3 | 14 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 2.94/2.78 |
| 150 | 159 | 161 | 265/260 | 225 | 200 | 3 | 16 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4.5 | 6 | 3.70/3.49 |
| （175） | 194 | 196 | 290 | 255 | 230 | 3 | 16 | 18 | 8 | M16 | 6 | 6 | 7 | 3.86 |
| 200 | 219 | 222 | 320/315 | 280 | 255 | 3 | 18 | 18 | 8 | M16 | 7 | 6 | 8 | 5.17/4.88 |
| （225） | 245 | 248 | 340 | 305 | 280 | 3 | 20 | 18 | 8 | M16 | 8 | 7 | 9 | 5.93 |
| 250 | 273 | 276 | 375/370 | 335 | 310 | 3 | 22 | 18 | 12 | M16 | 9 | 8 | 10 | 7.76/7.32 |
| 300 | 325 | 328 | 440/435 | 395 | 362 | 4 | 22 | 23 | 12 | M20 | 9 | 8 | 10 | 9.89/9.40 |
| 350 | 377 | 380 | 490/485 | 445 | 412 | 4 | 22 | 23 | 12 | M20 | 10 | 9 | 11 | 11.04/10.50 |
| 400 | 426 | 430 | 540/535 | 495 | 462 | 4 | 22 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 12.30/11.70 |
| 450 | 478 | 482 | 595/590 | 550 | 518 | 4 | 24 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 15.63/14.90 |
| 500＊ | 529 | 533 | 645/640 | 600 | 568 | 4 | 24 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 16.99/16.20 |
| 600 | 630 | 634 | 755 | 705 | 670 | 5 | 24 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 20.60 |
| 700 | 720 | 724 | 860 | 810 | 775 | 5 | 26 | 26/25 | 24 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 29.90 |

PN ＝ 0.25 MPa（2.5 Kgf/cm2）

| 公 称 直 径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 800 | 820 | 824 | 975 | 920 | 880 | 5 | 26 | 30 | 24 | M27 | 10 | 9 | 11 | 36.70 |
| 900 | 920 | 924 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 28 | 30 | 24 | M27 | 10 | 9 | 11 | 44.20 |
| 1000 | 1020 | 1024 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 30 | 28 | M27 | 10 | 9 | 11 | 52.70 |
| 1200 | 1220 | 1124 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 30 | 32 | M27 | 11 | 10 | 12 | 65.90 |
| 1400 | 1420 | 1424 | 1575 | 1520 | 1480 | 5 | 32 | 30 | 36 | M27 | 12 | 11 | 13 | 78.30 |
| 1600 | 1620 | 1624 | 1790/1785 | 1730 | 1690 | 5 | 32 | 30 | 40 | M27 | 13 | 12 | 14 | 97.28/94.30 |

PN ＝ 0.6 MPa（6 Kgf/cm2）

| 公称直径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 10 | 14 | 15 | 75 | 50 | 32 | 2 | 12 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.31 |
| 15 | 18 | 19 | 80 | 55 | 40 | 2 | 10 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.34 |
| 20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 12 | 4 | M10 | 3 | 3 | 4 | 0.54 |
| 25 | 32 | 33 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 12 | 4 | M10 | 4 | 3.5 | 5 | 0.64 |
| 32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 1.10 |
| 40 | 45 | 46 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 1.22 |
| 50 | 57 | 59 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 1.35 |
| 65 | 73 | 75 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 14 | 4 | M12 | 5 | 4 | 6 | 1.67 |
| 80 | 89 | 91 | 190/185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 2.65/2.48 |
| 100 | 108 | 110 | 210/205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.08/2.89 |
| 125 | 133 | 135 | 240/235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 4.19/3.94 |
| 150 | 159 | 161 | 265/260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4.5 | 6 | 4.75/4.47 |
| （175） | 194 | 196 | 290 | 255 | 230 | 3 | 22 | 18 | 8 | M16 | 6 | 6 | 7 | 5.54 |
| 200 | 219 | 222 | 320/315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 18 | 8 | M16 | 7 | 6 | 8 | 6.44/6.07 |
| （225） | 245 | 248 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 18 | 8 | M16 | 8 | 7 | 9 | 6.60 |
| 250 | 273 | 276 | 375/370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 18 | 12 | M16 | 9 | 8 | 10 | 8.51/8.03 |
| 300 | 325 | 328 | 440/435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 23 | 12 | M20 | 9 | 8 | 10 | 10.84/10.30 |
| 350 | 377 | 380 | 490/485 | 455 | 412 | 4 | 26 | 23 | 12 | M20 | 10 | 9 | 11 | 13.25/12.59 |
| 400 | 426 | 430 | 540/535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 15.99/15.20 |
| 450 | 478 | 482 | 595/590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 18.47/17.59 |
| 500＊ | 529 | 533 | 645/640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 21.70/20.67 |
| 600 | 630 | 634 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 26.57 |
| 700 | 720 | 724 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 26/25 | 24 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 37.10 |

PN ＝ 0.6 MPa（6 Kgf/cm2）

| 公称直径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 800 | 820 | 824 | 975 | 920 | 880 | 5 | 32 | 30 | 24 | M27 | 10 | 9 | 11 | 46.20 |
| 900 | 920 | 924 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 34 | 30 | 24 | M27 | 10 | 9 | 11 | 55.10 |
| 1000 | 1020 | 1024 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 30 | 28 | M27 | 10 | 9 | 11 | 57.30 |

PN ＝ 1.0 MPa（10 Kgf/cm2）

| 公 称 直 径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 10 | 14 | 15 | 90 | 60 | 40 | 2 | 12 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.46 |
| 15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 45 | 2 | 12 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.51 |
| 20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 0.89 |
| 32 | 38 | 39 | 140/135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 1.52/1.40 |
| 40 | 45 | 46 | 150/145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 1.85/1.71 |
| 50 | 57 | 59 | 165/160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.24/2.09 |
| 65 | 73 | 75 | 185/180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.03/2.84 |
| 80＊ | 89 | 91 | 200/195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.45/3.24 |
| 100 | 108 | 110 | 220/215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 4.26/4.01 |
| 125 | 133 | 135 | 250/245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 5.72/5.40 |
| 150 | 159 | 161 | 285/280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 23 | 8 | M20 | 5 | 4.5 | 6 | 6.49/6.12 |
| （175） | 194 | 196 | 310 | 270 | 240 | 3 | 24 | 23 | 8 | M20 | 6 | 6 | 7 | 7.44 |
| 200 | 219 | 222 | 340/335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 23 | 8 | M20 | 7 | 6 | 8 | 8.68/8.24 |
| （225） | 245 | 248 | 365 | 325 | 295 | 3 | 24 | 23 | 8 | M20 | 8 | 7 | 9 | 9.30 |
| 250 | 273 | 276 | 395/390 | 350 | 320 | 3 | 26 | 23 | 12 | M20 | 9 | 8 | 10 | 11.26/10.70 |
| 300 | 325 | 328 | 445/440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 23 | 12 | M20 | 9 | 8 | 10 | 13.55/12.90 |
| 350 | 377 | 380 | 505/500 | 460 | 428 | 4 | 28 | 23 | 16 | M20 | 10 | 9 | 11 | 16.64/15.90 |
| 400 | 426 | 430 | 565 | 515 | 482 | 4 | 30 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 21.80 |
| 450 | 478 | 482 | 615 | 565 | 532 | 4 | 30 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 24.40 |
| 500 | 529 | 533 | 670 | 620 | 585 | 4 | 32 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 27.70 |
| 600 | 630 | 634 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 30 | 20 | M27 | 10 | 9 | 11 | 39.40 |

PN ＝ 1.6 MPa（16 Kgf/cm2）

| 公 称 直 径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | D 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | S Min | H |  |
| 10 | 14 | 15 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.55 |
| 15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.71 |
| 20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.87 |
| 25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 1.17 |
| 32 | 38 | 39 | 140/135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 1.74/1.60 |
| 40 | 45 | 46 | 150/145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.15/2.00 |
| 50 | 57 | 59 | 165/160 | 125 | 100 | 3 | 22 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.80/2.61 |
| 65 | 73 | 75 | 185/180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 18 | 4 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.69/3.45 |
| 80 | 89 | 91 | 200//195 | 160 | 135 | 3 | 24 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.97/3.71 |
| 100 | 108 | 110 | 220/215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 5.11/4.80 |
| 125 | 133 | 135 | 250/245 | 210 | 185 | 3 | 28 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 6.85/6.47 |
| 150 | 159 | 161 | 185/280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 23 | 8 | M20 | 5 | 4.5 | 6 | 8.36/7.92 |
| （175） | 194 | 196 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 23 | 8 | M20 | 6 | 6 | 7 | 8.81 |
| 200 | 219 | 222 | 340/335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 23 | 12 | M20 | 7 | 6 | 8 | 10.66/10.10 |
| （225） | 245 | 248 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 23 | 12 | M20 | 8 | 7 | 9 | 11.70 |
| 250 | 273 | 276 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 9 | 8 | 10 | 15.70 |
| 300 | 325 | 328 | 460 | 410 | 375 | 4 | 32 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 9 | 8 | 10 | 18.10 |
| 350 | 377 | 380 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 10 | 9 | 11 | 23.30 |
| 400 | 426 | 430 | 580 | 525 | 485 | 4 | 38 | 30 | 16 | M27 | 10 | 9 | 11 | 31.00 |
| 450 | 478 | 482 | 640 | 585 | 545 | 4 | 42 | 30 | 20 | M27 | 10 | 9 | 11 | 40.20 |
| 500 | 529 | 533 | 715/705 | 650 | 608 | 4 | 48 | 34 | 20 | M30 | 10 | 9 | 11 | 58.76/55.10 |
| 600 | 630 | 634 | 840 | 770 | 718 | 5 | 50 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 10 | 9 | 11 | 80.30 |

PN ＝ 2.5 MPa（25 Kgf/cm2）

| 公 称 直 径 | 钢 管 直 径 | 法 兰 |  |  |  |  |  |  | 螺 栓 |  | 焊 接 |  |  | 理 论 重 量 系列1/系列2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | d0 | D | D0 系列1/系列2 | D1 | D2 | f | b | d 系列1/系列2 | 数量n | 螺纹 系列1/系列2 | k | s min | H |  |
| 10 | 14 | 15 | 90 | 60 | 40 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.63 |
| 15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.80 |
| 20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 14 | 4 | M12 | 3 | 3 | 4 | 0.98 |
| 25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 14 | 4 | M12 | 4 | 3.5 | 5 | 1.17 |
| 32 | 38 | 39 | 140/135 | 100 | 78 | 2 | 20 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.11/1.96 |
| 40 | 45 | 46 | 150/145 | 110 | 85 | 3 | 22 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.77/2.60 |
| 50 | 57 | 59 | 165/160 | 125 | 100 | 3 | 24 | 18 | 4 | M16 | 4 | 3.5 | 5 | 2.92/2.71 |
| 65 | 73 | 75 | 185/180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 3.46/3.22 |
| 80 | 89 | 91 | 200/195 | 160 | 135 | 3 | 26 | 18 | 8 | M16 | 5 | 4 | 6 | 4.34/4.06 |
| 100 | 108 | 110 | 235/230 | 190 | 160 | 3 | 28 | 23 | 8 | M20 | 5 | 4 | 6 | 6.36/6.00 |
| 125 | 133 | 135 | 270 | 220 | 188 | 3 | 30 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 5 | 4 | 6 | 8.26 |
| 150 | 159 | 161 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 5 | 4.5 | 6 | 10.40 |
| （175） | 194 | 196 | 330 | 280 | 248 | 3 | 32 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 6 | 6 | 7 | 11.90 |
| 200 | 219 | 222 | 360 | 310 | 278 | 3 | 32 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 7 | 6 | 8 | 14.50 |
| （225） | 245 | 248 | 395 | 340 | 302 | 3 | 34 | 30 | 12 | M27 | 8 | 7 | 9 | 17.00 |
| 250 | 273 | 276 | 425 | 370 | 332 | 3 | 34 | 30 | 12 | M27 | 9 | 8 | 10 | 18.90 |
| 300 | 325 | 328 | 485 | 430 | 390 | 4 | 36 | 30 | 16 | M27 | 9 | 8 | 10 | 26.80 |
| 350 | 377 | 380 | 555/550 | 490 | 448 | 4 | 42 | 34 | 16 | M30 | 10 | 9 | 11 | 35.64/34.35 |
| 400 | 426 | 430 | 620/610 | 550 | 505 | 4 | 44 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 10 | 9 | 11 | 47.93/44.90 |
| 450 | 478 | 482 | 670/660 | 600 | 666 | 4 | 48 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 10 | 9 | 11 | 55.53/51.92 |
| 500 | 529 | 533 | 730 | 660 | 610 | 4 | 52 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 10 | 9 | 11 | 67.30 |