学士学位论文

论文题目：垃圾渗滤液溶解有机质的红外和荧光光谱比较研究

论文作者：

指导教师：

学科专业：

提交论文日期：

论文答辩日期：

学位授予单位：

中 国  重 庆

2010 年 10月

目   录

摘要：	I

Abstract:	II

1 引言	1

2 试验材料和方法	2

2.1 材料与药品	2

2.2实验仪器	2

2.3样品的采集	2

2.4样品的预处理	2

2.5 COD的测定	3

2.6 UV254、E4和E6值的测定	4

2.7 三维荧光分析	4

2.8红外光分析	4

3 实验结果与讨论	4

3.1 垃圾渗滤液的基本水质特征	4

3.2 渗滤液溶解性有机质的三维荧光光谱	5

3.2垃圾渗滤液的红外光谱分析	8

4.实验讨论	10

参考文献：	11

致谢语	13

垃圾渗滤液溶解有机质的红外和荧光光谱比较研究

- 摘要：分析了永川和江津地区的垃圾渗滤液的溶解性有机质（Dissolved Organic Matter, DOM）三维荧光特性，研究了三峡库尾部分地区垃圾渗滤液不同分子量区间的组成和荧光特性随填埋龄的变化规律。垃圾渗滤液的红外和荧光光谱表明，两个地区的主要有机物为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。垃圾的堆放时间越长，渗滤液中类蛋白质浓度越低，类富里酸浓度越高，说明垃圾中的蛋白类物质在腐殖化进程中易于降解，腐殖化产生各种腐殖质。这对垃圾渗滤液的处理工作具有一定的指导意义。

关键词：垃圾渗滤液；溶解性有机质；三维荧光光谱

The Comparative Study of infrared and fluorescence spectroscopy about Leachate dissolved organic matter

- Class Two of environmental governance：Jun zhu  professional instructor ：Zhi-Gang

- Xie

- Abstract: By analyzing the three-dimensional fluorescence characteristics of the landfill leachate dissolved organic matter (Dissolved Organic Matter, DOM) in Yongchuan and Jiangjin area, examining the composition of various molecular weight of landfill leachate and the variation regular pattern of fluorescence with the landfill age in the parts of the Three Gorges Tail and get the infrared and fluorescence spectroscopy, we find that the major organic matters in the two regions were that containing the aromatic amino acid and the structure carbonyl and carboxyl functional groups of organisms. Judge from the variation of three-dimensional fluorescence spectra with the time of garbage piling in two regions, we can conclude that the longer the pile of garbage, the lower concentration of protein in landfill leachate, the higher the concentration of fulvic acid, which indicate that the protein waste humic substances is easily degradable,in the process, and produce a variety of humus by humification. This has certain significance for the processing of landfill leachate.

Key words: landfill leachate; dissolved organic matter; three-dimensional fluorescence spectroscopy

- 1 引言

垃圾渗滤液是指超过垃圾所覆土层持水量和表面蒸发潜力的雨水进入填埋场后，历经垃圾层和所覆土层而产生的高浓度污水。渗滤液还包括垃圾自身所含的水粉、垃圾分解所产生的水及地下水的侵入量。由于渗滤液在流动过程中受到多种因素的影响（包括物理因素、化学因素、生物因素等），渗滤液的水质会在一个相当大的范围内变化。一般来说，其pH在4～9之间，COD在2000～62000mg/L范围内，BOD5在60～45000mg/L之间，难降解有机物含量较高，一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质[1]。

污水中的有机质按粒径大小可分为颗粒有机质(particulate organic matter, POM)和溶解有机质(dissolved organic matter, DOM)两大类，其中DOM约占到总有机物的30%～40%，是污水处理的主要对象。传统的有机污染物指标如化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)只能表示有机物的综合含量，难以反映污水中各类溶解性有机物组成和含量的变化[2]。

有机物内含有多种不同的荧光基团，其荧光特性包含了与结构、官能团、构型、非均质性、分子内与分子间的动力学特征等有关的信息[3]，污水中溶解性有机质及其三维荧光(Three-Dimensional Excitation Emission Matrix Fluorescence Spectrum, 3DEEM)特性见表1和图1（图中RT为瑞利丁达尔散射谱带，R为水的拉曼散射谱带) [4～6]。其中，A、C代表类富里酸(Fulvic-like)，D、B、S和T均代表类蛋白质(Protein-like)。对这些污染物荧光特性的分析，可以了解污水降解过程中有机物的消长进程。

目前国内外均有应用三维荧光法分析天然水体和污水中溶解有机质的研究[9～10]，也有应用三维荧光法研究污水处理过程中溶解有机质变化规律的报道[7～8, 11]，但应用三维荧光法分析垃圾渗滤液的研究报道极为少见。Le Coupannec 等[12]采用EEMs研究了渗滤液的荧光特性，但仅局限于渗滤液的萃取物分析，荧光分析的范围也仅位于激发波长Ex=250～350 nm，Baker Andy [13]研究了北爱尔兰3个垃圾填埋场的渗滤液和邻近地表水的荧光特征，我国垃圾渗滤液荧光特征方面的研究还处于空白。本课题采集三峡库尾部分地区（如永川、大足、江津和长生桥）垃圾渗滤液，采用三维荧光光谱法分析垃圾渗滤液溶解性有机物的荧光特性变化规律，为城市垃圾及垃圾渗滤液的处置提供理论依据。

表1 溶解性有机物的主要荧光峰

Table 1 The main fluorescence of Solubility organic

| 荧光峰 | Ex/nm | Em/nm | 种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 350～440 | 430～510 | 类腐殖酸 |
| A | 240～270 | 370～440 | 紫外区类富里酸 |
| C | 310～360 | 370～450 | 可见区类富里酸 |
| D | 220～230 | 280～310 | 低激发波长类酪氨酸 |
| B | 270～280 | 280～310 | 高激发波长类酪氨酸 |
| S | 220～230 | 320～350 | 低激发波长类色氨酸 |
| T | 270～280 | 320～350 | 高激发波长类色氨酸 |

- 2 试验材料和方法

- 2.1 材料与药品

实验所采用的材料及药品见表2。

表2 主要材料化学试剂

Table 2 Main materials chemical reagents

| 材料和试剂名称 | 规 格 | 产地及说明 |
| --- | --- | --- |
| 微孔滤膜 | 0.45um | 上海为辛化工科技有限公司 |
| HM系列平片超滤膜 | 100k Da、30 k Da、10 k Da、5k Da、1 k Da | 上海原子核研究所膜分离技术研发中心 |
| 重铬酸钾 | A.R. | 重庆北碚化学试剂厂 |
| 硫酸银 | A.R | 上海申博化工有限公司 |
| 硫酸 | A.R. | 国营重庆无机化学试剂厂 |
| 硫酸汞 | A.R. | 重庆博艺化学试剂有限公司 |
| 硫酸亚铁铵 | A.R. | 重庆博艺化学试剂有限公司 |
| 硫酸亚铁 | A.R. | 重庆博艺化学试剂有限公司 |
| 邻菲啰啉 | A.R. | 浙江省温州市东升化工试剂厂 |

- 2.2实验仪器

实验所用的主要仪器和设备见表3。

表3 主要仪器设备

Table 3 Main equipment

| 仪器名称 | 型号 | 生产厂家及说明 |
| --- | --- | --- |
| 超滤杯 | MSC300 | 上海摩速科学器材有限公司 |
| 电子分析天平 | BS224S型 | 奥豪斯国际贸易上海有限公司 |
| 紫外可见分光光度计 | 752 型 | 上海菁华科技仪器有限公司 |
| 电子调温电热套 | 98-1-B型 | 天津市泰斯特仪器有限公司 |

- 2.3样品的采集

填埋垃圾的样品采集于2010年3月27日所取的垃圾渗滤液都是在流入垃圾填埋场调节池中取得。各地垃圾填埋的时间见表4。各地采样均为550ml，样品均保存于4℃。以上采样时间所采集的样品表示分别为永川20100309和江津。

表4  填埋时间

Table 4 Landfill age

| 地名 | 堆放时间 |
| --- | --- |
| 永川 | 3年 |
| 江津 | 3年 |

- 2.4样品的预处理

样品用布氏漏斗抽滤。

试验中采用的0.45μm微孔滤膜为混合纤维滤膜，使用前浸泡于稀盐酸中(1：9），以去除滤膜上的有机质。XAD-8树脂由美国Rohm–hass公司生产(物化特性为：多芳香烃类，孔体积0.65ml/g，湿密度1.02g/ml，骨架密度1.08g/ml，表面积300m2/g，孔径9nm，粒度20~60目）。由于树脂在运输及储存过程中为了防止霉变，添加了少量的NaCl和Na2CO3，同时树脂中残留有少量未聚合的单体和寡聚合物，在使用前必须进行清洗。清洗方法为：①将其浸泡于0.5mol/L的NaOH溶液中3天；②再分别用甲醇、乙腈、甲醇抽提8h，清洗干净的标志为甲醇清洗液中不再含有白色浑浊；③风干，置于蒸馏水中以备使用。使用时，取清洗完毕后树脂50ml装于直径约1cm的层析柱中，用蠕动泵依次将蒸馏水、0.1mol/L NaOH溶液、0.1mol/L HCl溶液泵入层析柱中，以再次清洗树脂，每次250ml，流量为1ml/min，最后再用蒸馏水清洗，直至出水TOC小于0.5mg/L。前处理完毕后，用蠕动泵将待分析水样抽入层析柱中，流量为1ml/min。

微孔滤膜过滤(1级样品)，1级样品经下列步骤分离，得到三种不同的溶解性有机质，得2级样品 [13]。

图2　渗滤液中溶解性有机质的分离流程

Fig.2 Separation procedures to fractionate DOM in leachate

- 2.5 COD的测定

对垃圾渗滤液原液和经过微孔滤膜抽滤的水样进行化学需氧量的测定，本实验采用重铬酸钾法。

取10ml经稀释20倍的垃圾渗滤液水样置于250ml磨口的回流锥形瓶中，准确加入5ml重铬酸钾标准溶液及数粒沸石，连接磨口冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入15ml硫酸-硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀，加热回流2小时（自沸腾开始计时）。

冷却后用45ml水冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶。溶液总体积不得少于70ml，否则因酸度太大，滴定终点不明显。

溶液再度冷却后，加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。

空白试验：以10ml重蒸馏水代替水样按上述步骤记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。

- 2.6 UV254、E4和E6值的测定

UV254能间接反应水中可溶性有机物的浓度，该波长下的紫外吸收物质主要指含共轭双键结构或芳香环结构的不饱和有机物。因此，可将UV254间接当做水中有机物的替代参数之一。

胡敏酸在465 m和665 m处消光度的比值经常用来鉴定腐殖质物质的聚合程度，这个比值以E4/E6表示。通常，腐殖化和聚合程度越高，E4/E6值越低。胡敏酸E4/E6用紫外-可见光光度计在465和665 nm 处测定溶液的消光值后进行计算。Schnitzer，Stevenson和Gresse等发现，E4/E6与苯环C骨架的聚合程度有关，比值越小，聚合程度越大。指出，E4/E6与有机物分子大小有关，分子质量降低时，E4/E6往往会增高[14]。

- 2.7 三维荧光分析

垃圾渗滤液在超滤杯中经100K、30K、10K、5K和1K滤膜过滤后，进行三维荧光分析。荧光发射光谱和三维荧光光谱利用F-7000荧光分光光度计（Hitachi）获得。荧光发射光谱分别以Ex＝335nm和Ex＝370nm激发水样得到。以Ex＝335 nm激发水样，得到谱带较宽的荧光峰。利用Ex＝370nm激发水样，荧光发射光谱强度在450 nm与500 nm处的比值，即荧光指数(Fluorescence Index, f450/500))。仪器参数如下：激发光源150W氙弧灯；PMT 700V；信噪比>110；激发光带宽2.5nm，发射光带宽5nm；响应时间为自动；扫描速度12000 nm·min-1。水样用预先于450℃灼烧4h的GF/F玻璃纤维滤膜过滤后，采用1cm石英荧光样品池测试，空白为超纯水（Millipore, 18.2MΩ·cm-1）。

三维荧光光谱的仪器参数如下：扫描速度12000nm·min-1；激发光波长200～500 nm，发射光波长250～550nm，步长均为3nm，其它参数同荧发射光谱。

- 2.8红外光分析

垃圾渗滤液在超滤杯中经100K、30K、10K、5K和1K滤膜过滤后，进行红外光分析。

- 3 实验结果与讨论

- 3.1 垃圾渗滤液的基本水质特征

实验所测得的数据如表5所示。实验表明各地区垃圾渗滤液COD值均很高，其中永川最高，达到15752。从UV254值也可以看出，同江津烧场垃圾渗滤液中有机质浓度最高，达到168.5，明显高于其他三地。这很可能是因为江津垃圾堆放的时间比较短，仅5～7天。根据相关文献报道，垃圾渗滤液中有机质会随着堆放时间的延长而逐渐降低。永川垃圾填埋场垃圾其垃圾渗滤液的COD值和UV254值均最低，这很可能是因为在采样前一天，永川下了雨，使渗滤液稀释造成的。各个地区的COD值大小顺序与UV254值大小一致，这与相关文献相符，UV254可以间接反应出水体中有机物含量的大小。

从E4/E6值可以看出，永川垃圾渗滤液最高，表明其渗滤液中腐殖质的芳化度和腐殖质体系复杂度最低。正常情况下，渗滤液的E4/E6值会随着堆放时间的增加而逐渐减小，但是，永川垃圾的堆放时间大约为4年，而其渗滤液的E4/E6值却比江津的还要高，这很可能是雨后取样造成的原因，此外，两地垃圾堆放的方式也不一样。永川垃圾填埋场的垃圾是露天的，而江津垃圾填埋场的垃圾堆放于室内。除了永川这一点，其他三地的E4/E6值呈现出随堆放时间的增加而减小的趋势。

永川和江津地区垃圾渗滤液所测得的f450/500值均大于1.9，根据Tom J. Battin等人的研究[14～15]，f450/500＝1.4表明腐殖酸主要由陆源输入；f450/500＝1.9表明腐殖酸主要由生物产生，表明永川和江津地区垃圾渗滤液中腐殖质均来源于生物。此外，因为荧光指数f450/500 与富里酸芳香性之间具有负相关关系[18]，表明长生桥垃圾渗滤液中腐殖质的芳香性较其他地区最强，而江津最弱。

表5 长生桥、大足、永川和江津垃圾渗滤液的水质参数

| 地区 | COD | UV254 | E4/E6 | f450/500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永川 | 2237 | 16.3 | 7.052 | 2.302 |
| 江津 | 15752 | 168.5 | 6.523 | 2.448 |

- 3.2 渗滤液溶解性有机质的三维荧光光谱

人们利用三维荧光光谱研究DOM这一复杂的有机混合体系，就是基于其能够获得激发波长和发射波长同时变化时DOM的完整荧光信息。对各种来源(如海洋、河流、湖泊、湿地、洞穴滴水等)DOM 的研究表明，DOM来源不同，会含有不同的荧光基团，并导致荧光峰的位置和荧光强度等存在差异[18-23]。应用3DEEM分析DOM的组成，一般可检测出的荧光基团包括类腐殖酸荧光(humic-like)、类富里酸荧光(fulvic-like)和类蛋白荧光(protein-like)。这些荧光峰强度主要与有机质浓度有关，同时还受pH、与金属离子的相互作用等影响。

在做三维荧光光谱图时，江津填埋场垃圾渗滤液稀释了500倍，其他地区均稀释100倍。

图3为永川和江津垃圾渗滤液中DOM的三维荧光光谱图。从图3中可以看出，长生桥和大足垃圾渗滤液的荧光峰类型很相似，主要为类蛋白荧光和类富里酸荧光；永川和江津垃圾渗滤液的荧光峰类型相似，主要为类蛋白荧光。表6所表现的Ex/Em峰位置与相关参考文献对应[19-20, 22-25]。其中类富里酸荧光(分为可见区和紫外区两种)与腐殖质结构中的羰基和羧基有关[18,24-25]；类蛋白荧光则与芳环氨基酸结构有关[24-26]。表明4个地区中垃圾渗滤液中主要的有机物为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。同时，4个地区垃圾渗滤液的三维荧光光谱图也存在着明显的差异，4种水体的3DEEM具有不同的等高线图、荧光峰数目，其Ex/Em峰位置和相应的荧光强度也各异，见表6。江津和永川和江津垃圾渗滤液的特征峰中心分别位于Ex/Em=278nm/334nm、Ex/Em=227nm/337nm、Ex/Em=272nm/364nm和Ex/Em=272nm/301nm，分别为高激发波长类色氨酸、低激发波长类色氨酸、高激发波长类色氨酸和高激发波长类酪氨酸。从永川和江津2个地区特征峰位置的变化可以看出，他们的激发波长类似，但发射波长呈现出随着垃圾堆放时间的增加而红移的现象。江津垃圾渗滤液的三维荧光光谱图中还出现了荧光峰D，根据相关文献[27]的报道，它也是与芳香性蛋白类结构有关的荧光基团。

总体而言，四个地区除永川以外，垃圾渗滤液中类蛋白荧光强度呈现出因垃圾堆放时间的增加而减小的趋势，类富里酸荧光强度随垃圾堆放时间的增减而减小的趋势。这可能与前文中所说的原因类似，由于永川垃圾填埋场的垃圾堆放方式跟其他不一样，且是雨后取样，使其渗滤液浓度下降而造成其类富里酸荧光强度出现异常。此外，随着垃圾堆放时间的增加，四个地区垃圾渗滤液中的类蛋白荧光有明显的红移现象，这是因为：在垃圾堆放的过程中，除了有机物自身降解作用，其中的微生物也会将渗滤液中的类蛋白分解而产生小分子有机物，从而造成垃圾渗滤液中的类蛋白荧光强度的减弱和荧光峰发生红移。

表6 不同地区垃圾渗滤液中有机物三维荧光峰

| 水样 | Ex/Em/nm | 荧光峰类型 | 荧光强度/(a.u.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 江津 | 245~427 | A(紫外区类富里酸) | 96240 |
|  | 227~337 | S(低激发波长类色氨酸) | 133400 |
|  | 275~334 | T(高激发波长类色氨酸) | 106100 |
| 永川 | 305~391 | C(可见区类富里酸) | 80240 |
|  | 227~340 | S(低激发波长类色氨酸) | 59390 |
|  | 272~364 | T(高激发波长类色氨酸) | 105200 |

从图3中可以看出，永川20100327垃圾渗滤液的荧光峰类型主要为类蛋白荧光和类富里酸荧光。表7所表现的Ex/Em峰位置与相关参考文献对应[19-20, 22-25]。其中类富里酸荧光(分为可见区和紫外区两种)与腐殖质结构中的羰基和羧基有关[18,24-25]；类蛋白荧光则与芳环氨基酸结构有关[24-26]. 表明永川20100327垃圾渗滤液中主要的有机物为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。

表7垃圾渗滤液中有机质三维荧光强度

| 水样 | 永川（20100327）100k |  | 永川（20100327）30k |  | 永川（20100327）10k |  | 永川（20100327）5k |  | 永川（20100327） 1k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光峰类型Ex/Em (nm) | 235/345 | D | 229/304 | D | 205/265 | D | 218/274 | D | 227/307 | D |
|  | 254/422 | A | 233/355 | S | 281/357 | T | 259/417 | A | 231/346 | S |
|  | 322/409 | C | 320/409 | C | 311/400 | C | 323/409 | C | 335/417 | C |
| 荧光强度/(a.u) | 557.8 |  | 295.3 |  | 106.8 |  | 117.1 |  | 239.5 |  |
|  | 1788 |  | 622 |  | 2550 |  | 1377 |  | 378.3 |  |
|  | 3361 |  | 3396 |  | 2972 |  | 3750 |  | 3117 |  |

图3  20100327的荧光光谱图

从图4可以看出江津垃圾渗滤液主要为类蛋白荧光。表8所表现的Ex/Em峰位置与相关参考文献对应[19-20, 22-25]。其中类富里酸荧光(分为可见区和紫外区两种)与腐殖质结构中的羰基和羧基有关[18,24-25]；类蛋白荧光则与芳环氨基酸结构有关[24-26]。表明江津中垃圾渗滤液中主要的有机物为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。

表8

| 水样 | 江津100k |  | 江津30k |  | 江津10k |  | 江津5k |  | 江津1k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光峰类型Ex/Em/nm | 213/292 | S | 215/289 | S | 214/489 | S | 234/314 | S | 224/295 | S |
|  | 281/337 | T | 278/335 | T | 278/337 | T | 279/337 | T | 243/384 | A |
|  | 329/412 | C | 304/403 | C | 305/403 | C | 329/412 | C | 313/406 | C |
| 荧光强度/(a.u) | 112.3 |  | 486.5 |  | 465.7 |  | 253 |  | 272.6 |  |
|  | 3456 |  | 1939 |  | 1933 |  | 4005 |  | 755.6 |  |
|  | 3346 |  | 1406 |  | 1414 |  | 4383 |  | 2378 |  |

图4 江津垃圾渗滤液的荧光光谱图

注：表中各符号的意义分别为：S—低激发波长类色氨酸，A—紫外区类富里酸，C—可见区类富里酸，T—高激发波长类色氨酸，D—低激发波长类酪氨酸.

- 3.2垃圾渗滤液的红外光谱分析

从图5可以看出，永川地区的红外光谱图中含有苯环等芳香烃官能团，经分析其含有腐殖酸等。大致为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。

1k

10k                                          30k

100k

图5 永川垃圾渗滤液的红外光谱图

从图6可以看出，永川地区的红外光谱图中含有苯环等芳香烃官能团，经分析其含有腐殖酸等。大致为含芳环氨基酸结构的有机物和含有羰基和羧基官能团的有机物。

1k                                       5k

10k                                        30k

100k

图6    江津地区的红外光谱图

从永川和江津的红外光谱看出永川圾渗滤液中腐殖酸的峰值呈现出因垃圾堆放时间的增加而减小的趋势，腐殖酸峰的强度随垃圾堆放时间的增减而减小的趋势。这可能与前文中所说的原因类似，由于永川垃圾填埋场的垃圾堆放方式跟其他不一样，且是雨后取样，使其渗滤液浓度下降而造成其红外峰值强度出现异常

- 4.实验讨论

永川和江津两个地区的垃圾渗滤液都是处于填埋型，变现出一定的相同的性质。在采样时，由于下雨影响测得的数据有些差异，但是分析出两个地区的大体物质所含有的官能团都差不多。

永川和江津地区采样的时候由于下雨而造成他的荧光强度出现了异常，随着垃圾堆放时间的增加垃圾渗滤液中的类蛋白荧光有明显的红移现象，这是因为：在垃圾堆放的过程中，除了有机物自身降解作用，其中的微生物也会将渗滤液中的类蛋白分解而产生小分子有机物，从而造成垃圾渗滤液中的类蛋白荧光强度的减弱和荧光峰发生红移。

在测红外光谱图的时候，对每个样品的的压片和所用的KBr的纯度有影响，但是所得到图形分析出的官能团和荧光所得到的官能团大体一致。经过分析永川和江津两个地区的垃圾渗滤液的红外和荧光图可以看出，雨后采样所得到的数据和平时的有一定的差异。

从两个地区垃圾渗滤液三维荧光光谱图随垃圾堆放时间的变化规律来看，垃圾的堆放时间越长，其渗滤液中类蛋白质浓度越低，而类富里酸浓度越高，说明垃圾中的蛋白类物质在腐殖化进程中易于降解，腐殖化产生各种腐殖质。这对垃圾渗滤液的处理工作具有一定的指导意义。

- 参考文献：

[1] Determann S, Reuter R, Wagner P, et a1. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1994, 41(4): 659.

[2] Mayer L.M., Sehik L.L., Loder T.C. Dissolved protein fluorescence in two maine estuaries [J]. Mar. Chem., 1999, 64(3): 17l~179

[3] Yamashita Y,Tanoue E. Chemical characterization of protein-like fluorescences in DOM in relation to aromatic amino acids [J]. Mar Chem, 2003, 82(3-4): 255~271.

[4] Colin A. Stedmona, Stiig Markagera, Rasmus Bro. Tracing dissolved organic matter in aquatic environments using a new approach to fluorescence spectroscopy [J]. Marine Chemistry, 2003, 82(3-4): 239-254.

[5] Wu F., Tanoue Eiichiro. Molecular mass distribution and fluorescence characteristics of dissolved organic ligands for copper (II) in Lake Biwa, Japan [J]. Organic Geochemistry, 2001, 32, (1): 11-20.

[6] Baker Andy. Fluorescence properties of some farm wastes implications for water quality monitoring [J]. Water Research, 2002, 36(1): 189-195.

[7] 郝瑞霞,曹可心,邓亦文. 城市污水处理过程中有机污染物三维荧光特性的变化规律[J] . 分析测试学报, 2007,26(6):789～792.

[8] 欧阳二明,张锡辉, 王伟. 常规净水工艺去除有机物效果的三维荧光光谱分析法[J]. 光谱学与光谱分析, 2007,27(7):1373～1376.

[9] Yamashita Y,Tanoue E. Chemical characterization of protein-like fluorophores in DOM in relation to aromatic amino acids[J]. Mar Chem, 2003, 82(3-4): 255~271.

[10] 王丽莎, 胡洪营, 藤江幸一. 污水氯和二氧化氯消毒过程中溶解性有机物变化的三维荧光光谱解析[J]. 环境科学, 2007, 28(7): 1524～1528.

[11] Le Coupannec F,Morin D,Sire O, et al. Characterisation of dissolved organic matter (DOM) in landfill leachates using fluorescence excitation–emission matrix [J]. Environ Technol, 2000, 21(5): 515－524.

[12] Baker Andy, Michael Curry. Fluorescence of leachates from three contrasting landfills [J]. Water Research, 2004, 38(10): 2605～2613.

[13] 刘国强, 方芳, 郭劲松, 等. 三峡库区填埋场和焚烧厂渗滤液水质季节性差异[J]. 环境科学研究.

[14] Chen Y. Senesi N, Schnitzer M. 1977, Information provide on humic substances by E4/E6 ratios[J]. Soil Sci Soc Amj, 41: 352-358.

[15] Diane M. McKnight, Elizabeth W. Boyer, Paul K. Westerhoff, et al. Spectrofluorometric characterization of dissolved organic matter for indication of precursor organic material and aromaticity. Limnology and Oceanography, 2001, 46(1): 38–48.

[16] 杨玉江, 赵由才. 生活垃圾填埋场垃圾腐殖质组成和变化规律的表征[J]. 环境科学学报,2007,27(1):94.

[17] McKnight D M, Boyer E W, Westerhoff P K et al, 2001. Spectrofluorometric characterization of dissolved organic matter for indication of precursor organic materials and aromaticity. Limnol Oceanogr, 46:38-48.

[18]Coble P G, Green S A, Blough N V et al, 1990. Characterization of dissolved organic matter in the Black Sea by fluorescence spectroscopy. Nature, 348: 432—435.

[29] Coble P G, 1996. Characterization of marine and terrestrial DOM in seawater using excitation-emission matrix spectroscopy. Mar Chem, 51: 325—346.

[20] Mobed J J, Hemmingsen S L, Autry J L et al, 1996. Fluorescence characterization of IHSS humic substances:total luminescence spectra with absorbance correction. Environ Sci Technol, 30(10): 3061—3065.

[21] Baker A, 2001. Fluorescence excitation-emission matrix characterization of some sewage-impacted rivers. Environ Sci Technol, 35: 948—953.

[22] Leenheer J A, Croué J-P, 2003. Characterizing aquatic dissolved organic matter. Environ Sci Technol, 37(1):19A—26A.

[23] Wu F, Midorikawa T, Tanoue E, 2001a. Fluorescence properties of organic ligands for copper(Ⅱ) in Lake Biwa and its rivers. Geochemical Journal, 35: 333—346.

[24] Wu F, Tanoue E, 2001b. Isolation and partial characterization of dissolved copper-complexing ligands in streamwaters. Environ Sci Technol, 35: 3646—3652.

[25] Wu F, Tanoue E, Liu C-Q, 2003b. Fluorescence and amino acid characteristics of molecular size fractions of DOM in the waters of Lake Biwa. Biogeochem, 65: 245—257.

[26] Chen W, Westerhoff P, Leenheer J A et al, 2003. Fluorescence excitation-emission matrix regional integration to quantify spectra for dissolved organic matter. Environ Sci Technol, 37: 5701—5710.

- 致谢语

光阴似箭，大学四年的求学生活即将结束，在论文完成之际，我要衷心地感谢关怀过、指导过和帮助过我的老师、同学、朋友，以及一直以来支持我的家人。

在此谨向我的导师谢志刚老师表示衷心的感谢，整个论文的撰写工作都是在他的悉心教导下完成的。从选题、开题报告到论文粗纲和细纲以及论文的最终完成都凝聚了李强老师的指导。李老师严谨的治学态度、平易近人的性格使我受益非浅！同时还要对四年来教授过我知识的所有老师表示感谢，没有你们我也不会有写论文所必须具有的专业知识，正是在你们细心严厉的教导下，让我掌握了多种理论。在此真诚的感谢你们。在论文的写作过程中，参考了专家学者们的有关著作和教育教学研究方面的杂志，引用了其中的不少资料，在此也一并致谢!

感谢在百忙之中评审本文的各位老师。

您们辛苦了，谢谢您们！

二〇一〇年九月