NLD-50/100型系列锚杆拉力计使用说明书

一、用途和特点

NLD-50/100型系列锚杆拉力计适用于锚杆、钢筋等锚固体锚固力的检测，是锚杆施工质量检验必备仪器。

该拉力计由手动泵（或配电动泵）、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分组成。其中手动泵工作类型为双油路高、低压双径柱塞式设计，工作效率高，加载快，低压可根据所需要的压力调整设定。泵体上安装了三位四通手动换向阀，可使进口与出口油路换向，该阀采用端面密封结构，密封性能比一般钢球结构好，操作方便，寿命长。液压缸为中空双油路型，通过快速接头与高压胶管相接。数字压力表安装在泵体上，不必换算即可直读锚杆拉力值。压力表具有峰值保持功能，并可存储数据。该系列锚杆拉力计具有结构新颖、性能可靠、携带方便、体积小、重量轻等特点，见图1。

图1

1储油筒 2注油口 3压把 4换向阀 5数显压力表 6高压油管 （加荷）

7油管 8快速接头 9进油口（加荷时）10回油口（加荷时）11液压缸

二、主要技术参数

| 型 号 主要参数 |  |  | NLD-50 |  | NLD-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 动 泵 | 工作压力 /MPa | 高压 | 63 |  |  |
|  |  | 低压 | 2（可调） |  |  |
|  | 流量 /ml/次 | 高压 | 2.3 |  |  |
|  |  | 低压 | 14.5 |  |  |
|  | 最大手压力/N | 500 |  |  |  |
|  | 贮油量/L | 1.5 |  | 3 |  |
|  | 质量/kg | 8 |  | 12 |  |
| 液压缸 | 工作能力/kN | 500 |  | 1000 |  |
|  | 拉力行程/mm | 120 |  | 150 |  |
|  | 中心孔径/mm | 45 |  | 90 |  |
|  | 质量/kg | 13 |  | 70 |  |
| 数字压力表 | 测量范围/kN | 0～500 |  | 0～1000 |  |
|  | 电源/V | 9(6F22型电池1节) |  |  |  |
|  | 质量/kg | 0.44 |  |  |  |

三、操作步骤

手动泵的换向阀有三个位置，其功能见图1。

1.将换向阀放在中位位置，即中间档，将与压力表相连的一根高压油管（注意颜色区分）连接到液压缸下部进油口9的接头上，另一根高压油管连接到上部回油口10上。

2.拧松手动泵注油口盖（每次使用时应松开，以便进气或排气），将换向阀放在加荷位置，通过压把压动手动泵使液压缸活塞伸出，当达到行程时，将换向阀转到卸荷位置，继续压动压把使活塞杆缩回，反复试验几次使液压系统内空气排空。

3.按动数字压力表的开关键,等待数秒后,自动显示为零。如不为零可按清零键。并在左上角显示▲标志,表示为峰值保持状态。在该状态下随着压力的变化仪表始终显示最大值。点动峰值键,显示可以在峰值和跟随值之间转换,当左上角▲显示消失时,即为跟随状态，在该状态下显示数值跟随压力变化而改变。当显示屏左下角显示▼时,应及时打开压力表后盖，更换电池。因电池容量有限,每次测读完毕应立即关断电源,以延长电池使用寿命。

在峰值保持状态下按动存储键，可把测量的峰值数值存到数据存储器中。在跟随状态下，按动存储键，仪表进入数据显示状态，按动存储键和峰值键，可向前向后显示存储的数据。同时按存储键和峰值键，可返回跟随状态。在数据显示状态下，按清零键，可清除正在显示的数据。先按清零键，再按存储健，然后松开两个键,可清除所有存储的数据。

数字压力表的详细使用方法，请看数字压力表使用说明书。

4.按图2所示，将锚杆拉力计与被测锚杆连接好，如锚杆为螺纹钢筋，可参照图A连接；如锚杆为圆钢外露部分有螺纹，可参照图B连接。本公司生产的MJ—1型φ6～φ40不同规格的14种锚具及各种规格的加长杆用户可根据实际需要选购。

将换向手把放在加荷位置，慢压手动泵使活塞杆伸出约10mm，其目的是避免安装锚具敲打楔片时损伤活塞杆，也给退锚带来方便。安装与锚杆相配套的锚具或螺母并固定可靠，打开压力表开关，均匀用力压手压泵，压力增加直至达到最大值，停止加压。记录或储存压力表数据后将电源关闭。

将换向阀转到卸荷位置，压动手动泵使活塞杆缩回，卸下锚具（敲打锚具外壳）或螺母及液压缸。

A                     B

图2

1 被测锚杆（螺纹钢） 2液压缸  3 锚具  4 进油口  5出油口

6 被测锚杆（圆钢） 7底座  8 螺母  9 加长杆

五、注意事项

1.拉力计严禁超载使用，数字压力表不许超出最大量程。

2.应保持系统清洁。连接快速接头前，应将其对接处灰尘擦净。油缸用毕应将活塞缩回。

3.油缸工作时底部应摆平放稳，垂直受力。不得超行程工作。

4.储油管内应加注干净的N32号抗磨液压油，注油量不得太满，应使油管内留有一定空间(约留有1/5空间),以使空气排出。

5.数字压力表所显示的力值是压力表出油口连接油缸底部进油口时的情况，若反向后，即连接在出油口时，则该数不能使用。

6.高压胶管每年应作一次耐压试验，以防胶管老化发生意外。

7.拉力计工作过程中，油缸周围严禁站人，注意安全。

六、装箱单

1.500kN或1000kN液压缸                   1个

2.手动泵（带包装铁箱）                     1台

3.产品合格证、使用说明书                 各1份

产品在规定使用条件下，一年内保修。