水分测定仪使用注意事项

1)使用仪器前请详细阅读《使用说明书》的全部内容。

2)为了防止触电，必须确保仪器可靠接地。

3)水分测定仪应在通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用。

4)仅限使用本机配带的高频瓷干燥皿，勿用其它器皿。

5)炉内无含水之试样时，切勿使微波炉工作，以免空载运行损坏机器。

6)切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热边测量，在仪器工作时不要用任何方法测量炉内温度，以免引起损坏。

7)在测定时，要多加观察，防止过热起火。若出现冒烟起火请立刻切断微波炉电源，并在以后测定时适当调小加热功率或缩短加热时间。

8)刚做完试验时要注意干燥皿高温，最好戴上隔热手套拿取干燥皿，以免烫伤。

9)若微波炉内无试样，而被偶然启动，请立即中断加热程序或打开炉门，停止其工作。

10)必须由专业人员维修。 如需更换炉灯、电源线、保险管等，要采用本公司的专用配件。

11)微波辐射会对人体造成伤害，请不要随意打开炉壳，维修时不要暴露在微波发生器或其它能传导微波的部件所发出的辐射范围内。