泥浆失水量测定仪使用说明
1、先将支架放在平稳的台面上。
2、将减压手柄退出，使减压阀处于关死状态，此时无输出，然后关死放空阀。 
3、装好气瓶并拧紧盖，顺时针旋转减压阀手柄，使压力表指示0.5~0.6MPa。 　
4、以左手拿住泥浆杯，用食指堵住泥浆杯气接头小孔，倒入被测泥浆，高度以低于密封圈2~3毫米最好，放好密封圈，铺平一张滤纸，拧紧泥浆杯盖，然后将泥浆杯连接在三通接头上，将20毫升量筒放在泥浆杯下面，对准出液孔。 　　
5、按逆时针方向缓缓旋转放空阀手柄，同时观察压力表指示。当压力表稍有下降或听见泥浆杯有进气声响时，即停止旋转放空阀手柄，微调减压阀手柄，使压力表指示为0.69MPa，泥浆杯内保持0.69MPa的恒定状态，当见到第一滴滤液开始记时，30分钟时取下量筒，退出减压阀手柄，关死减压阀，顺时针旋转放空阀，泥浆杯内余气放出。取下泥浆杯，打开泥浆杯盖取出滤纸，洗净泥饼上的浮浆，测量泥饼厚度。 　
6、冲洗擦干泥浆杯、杯盖、密封圈(凉干或烘干杯盖滤网)。 　　
7、记录下量筒内失水量。为缩短时间一般可测7.5分钟失水量成乘以2，必要时即需测30分钟失水量