电子天平的分类及使用注意事项

人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 按电子天平的精度可分为以下几类:

1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g，其标尺分度值小于(最大)称量的10-6，如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。

2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。

3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。

4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g，其分度值小于(最大)称量的10-5，如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。

5、 分析天平 其实电子分析天平，是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。

6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。

电子天平的维护与保养

1、 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。

2、 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。

3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。

4、 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器中，以免腐蚀和损坏电子天平。

5、 经常对电子天平进行自校或定期外校，保证其处于最佳状态。

6、 如果电子天平出现故障应及时检修，不可带“病”工作。

7、 操作天平不可过载使用以免损坏天平。

8、 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。