TG328A万分之一天平操作使用

1．检查：水平、电源、干燥剂。

2．调节零点平衡，连续2次指针游移不得超过2格。

3．校正：左盘加10mg砝码，指针应在98-102格范围内。

4．称量：将样品放入盘中央，由大到小依次用砝码平衡。取出样品，

切勿将样品散落在天平内。

5．恢复零点平衡，关闭天平。

6．关闭电源。

7．填写使用记录。

注意：

1．使用前仔细阅读说明书。

2．使用过程中应保持天平室的清洁，勿使样品洒落入天平室内。

3．使用完毕要如实填写使用记录。

4. 天平应存放在干燥通风的环境当中，以防潮湿空气对天平金属部分造成腐蚀。

5. 天平应交由专业人士操作管理。