标养箱的操作规程及注意事项

1、养护箱安放应远离电源，然后接筒进水管，同时接通下水道，而后向箱内注入水，使水位达到所要求高度。

2、将箱内的传感器水瓶装满清水，绑在探头的白纱布插到水瓶中，这样会测出准确湿度。

3、在养护箱侧面配电箱内有加湿器，请按加湿器说明使用，拿下水箱注好水，以便开机进行加湿，当湿度达到设定的数值后，自动停机，无须动加湿器本身。

4、打开面板的电源开关，此时控制表显示温，湿度的数值，当箱内温度高或低时，机器会自动调节。

5、开机正常工作后，等温度，湿度同时达到给定的要求后，再将试体放入箱内，进行养护。

使用注意事项

1.当需要某项功能停止工作，可将相应的按钮置于OFF即可。

2.建议：当箱内温度达到设定温度，而室内温度也高于设定温度时，可只选制冷工作，将加热功能键置于 OFF。

3.当箱内温度达到设定温度时而室内温度也高于设定温度时，可只选制冷工作，将制冷键置于OFF

4.当环境温度在设定温度上下波动时，应选择冷与热同时工作,合理使用设备，将使设备的使用寿命大大提高。