混凝土绝热温升测定仪

1. 名称：混凝土绝热温升测定仪

2. 型号：IMJR500

3. 产品介绍：在大型建筑、道桥、水坝、水库、围堰等重要工程中，混凝土的绝热温升值对工程质量的影响十分巨大，混凝土热特性的准确测量是建筑工程质量的关键因素之一。是各个水工实验室及相关检测单位不可缺少的仪器设备。混凝土绝热温升测定仪是一套用于测定混凝土的绝热温升曲线、及给定混凝土养护温度再现的多功能试验装置。

4. 产品用途：混凝土热物理参数测定仪是一套用于测定混凝土的绝热温升曲线及给定混凝土养护温度再现的多功能试验装置。

5. 执行标准：■JG/T329-2011《混凝土热物理参数测定仪》

■DL/T 5150-2001《水工混凝土试验规程》

■SL 352-2006 《水工混凝土试验规程》

6. 应用领域：大专院校、科研单位、检测单位以及建筑、道桥、水坝、水库、围堰等混凝土施工单位。
技术指标：

◆温度控制范围：5℃—90℃
◆分 辨 力： 0.01 ℃
◆温度精度： 0.01℃
◆跟踪精度： <=0.1 ℃ 
◆试件桶容积： 50 L (0.05m3 ) （试件重量约150kg） 
◆电源： AC220 ± 10% ，50-60Hz 
产品特点：

★ 在线温度标定：独有技术,标定仪器简单，精度提高3倍以上。

★ 独有的加热技术：确保加热桶内温度场分布均匀。
★ 绝热测定周期：7天、14天、21天、28天根据用户需要选择，如果用户需要超过28天的测试，与公司协商另加内容。
★ 实时监控：全自动数据和曲线实时显示，直观，准确。
★ 采用循环空气跟踪：跟踪精度高；响应速度快。
★ 结构独特: 圆形结构，温度均匀，自动测控，操作方便。
★远程在线服务：独有技术。我司客服人员通过网络进行维护与维修；协助解决疑难问题；定期进行软件升级。

★控制核心采用日本的PLC和温度扩展模块，集成式设计，能有效降低干扰，提高设备稳定性。方便维修。

★测温探头为ＡＡ级ＰＴ１００，提高测温的准确度。

★输出端采用新型无触点开关器件,具有高可靠性、长寿命、低噪音、开关速度快、抗干扰能力强、提高设备的使用寿命和安全性。

★控制方法为ＰＩＤ控制，控制精度为0.02°，通过软件自整定调节ＰＩＤ参数，保障了跟踪精度。

★自主研发的工控软件，操作简便，易于维护。软件采用Visual Basic6.0开发，数据实时存储，可断电后可继续，界面直观，操纵方便，可远程维护。

★采用RS-232C标准串口通信，可同步采集实验数据。存储数据库为Excel形式易于处理。

★设备可脱离计算机独立运行。