# 混凝土氯离子电通量测定仪

NJ-DTL混凝土氯离子电通量测定仪，混凝土电通量测定仪检测方法：电量法
执行标准
美国ASTM C1202及AASHTO T277－05标准
国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GB/T50082-2009）
客运专线高性能混凝土暂行技术条件（铁建设［2005］160号）
海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275－2000
混凝土氯离子电通量测定仪（JG/T261-2009）
产品型号：NJ-DTL
生产厂家：北京耐久伟业科技有限公司

用途概述
混凝土钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的首要因素，据统计，由于钢筋锈蚀引起的混凝土耐久性损伤占所有损伤的40%以上，而氯离子侵蚀则是造成钢筋锈蚀的主要诱因。DTL混凝土氯离子电通量测定仪用于混凝土耐久性能重要指标——混凝土抵抗氯离子渗透性能（密实度）的测量，测试指标为混凝土试件的6小时电通量值（库仑），从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力。

产品特点
1.嵌入式微机控制，停电及掉电数据保存，工艺先进、制作精良，性能可靠稳定，测量精度高
2.大屏幕液晶直现，具备实时显示、打印和分析计算功能，可脱离电脑及上位机直接使用，方便户外现场检测
3.标准RS232串口通讯，连接全自动上位机软件，可输出电通量试验报告并生成曲线，进行打印分析及存档
4.短路自动保护设计，避免短路造成仪器损伤
5.进口材料制作夹具，测量精度高，使用灵巧方便
6.每次可同时测试两组（6块）、三组（9块）、四组（12块）或五组（16块）混凝土试块
7.附最新款智能型一体式真空饱水机

相关参数
评测能力：C30～C50硅酸盐水泥混凝土
工作电压：～220VAC　60VDC
测试通道：6通道、9通道、12 通道、16通道可选
工作环境：0℃~50℃　湿度≤75%
量测误差：<1%   工作电流：0-360mA

仪器规格
主机尺寸：385*345*145（mm）
主机重量：5 kg
主机外形尺寸：530*200*420（mm）
饱水机重量：32 kg
饱水机形尺寸：750*680*400（mm）
电通量配件重量：9 kg
电通量配件外形尺寸：440*350*210（mm）
总机重量：46 kg

系统配置
混凝土氯离子电通量测定仪
试样夹具
NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机

测试步骤
1．将混凝土标准试样切割成厚度为 50mm的试块；
2．将试样在混凝土智能真空饱水机中进行真空饱水；
3．将真空饱水后的试样安装在试样夹具上；
4．向固定好的混凝土试样夹具两极分别注入NaCl (负极)、NaOH (正极)溶液；
5．接通混凝土电通量测定仪的电源及试样夹具的正负极；
6．连接测试主机，通过测试软件控制，6小时得出测试结果；
7．数据自动保存并可打印数据。