RCM型氯离子扩散系数测定仪是我公司最新研发的用于测定混凝土氯离子含量，本方法参照氯离子扩散系数实验方法NT Build 492的实验原理来定量评价混凝土抗氯离子扩散的能力，为氯离子侵蚀环境中的混凝土结构耐久性设计以及使用寿命的评估与，质量检验评定的依据。并根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）和行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009）。
RCM型氯离子扩散系数测定仪优势与特点 
智能保护 该设备所有通道均可独立运行，单独控制或分组运行的控制，当某一通道存在过载或短路时，系统立即自动关闭问题的通道，30秒后系统将尝试开启，如过载或短路消失将恢复正常运行，否则系统将在30秒后再次尝试恢复，如连续6次恢复失败，系统将关闭该通道，其它通道均不受影响。我们的保护方式绝对不会烧毁任何元器件，当重新开始新试验时所保护的通道继续正常运行。
人性化 设备具有全中文操作的液晶屏显示器，试验中可通过数字键直接切换各通道参数值设置及查看。还可通过随机赠送的专业版PC桌面软件实行所有的功能操作及实时数据查看。设备运行时所保存的数据将在软件运行时自动导入到计算机，并自动分组存储在数据库内，无需人工干预，软件还配有曲线生成及报表生成工具，用户无需第三方工具即可生成专业的曲线数据及实验报告和报表，并且具有数据一键备份及导出功能。
RCM型氯离子扩散系数测定仪主要技术参数 
RCM型氯离子扩散系数测定仪产品通用参数 
供电电源：220V
输出电压范围：直流0～60V
电压精度：±0.1V（自整定）
电流测试范围：0～500mA
电流精度：±0.1mA
温度测试范围：-55～125℃
温度测试精度：0.0625℃
运行时间精度：＜1min
空载与满载电压变化：±0.1V
注：（各通道均可单独设置运行模式，开关操作等）
RCM型氯离子扩散系数测定仪其它分类参数
产品型号      整机最大电流     （宽*深*高）mm
RCM-6D           2A                364*281*142
RCM-12D         4A                364*281*142
RCM-24D         8A                364*281*212
RCM-30D        10A               364*281*212
RCM型氯离子扩散系数测定仪系统配置 
1、RCM-ND氯离子扩散系统测定仪主机（N为通道数）
2、RCM-D评价软件：1套；
3、RCM-D试样夹具：N套，N为所配主机的通道数；
（1）材料：PVC透明板，厚度：6mm；
（2）橡胶套：外径113mm 内径100mm 厚度6mm；
（3）不锈钢板电极板：厚度0.8mm 直经：（阴极）98mm 、（阳极）95mm；
4、全自动真空饱水机（选配）；
5、移动计算机或台式PC机（选配）；
6、打印机（先配）。