Resipod型混凝土电阻率检测仪是一款完全集成式 4 点 Wenner 探头，用于在完全无损检测中测量混凝土的电阻率。Resipod型混凝土电阻率检测仪是市面上最准确的仪器，测量速度极快，外壳包装坚固且防水，能够在恶劣的现场环境中运转良好。 
表面电阻率测量可就混凝土结构的状态提供极其有用的信息。经证实，它可直接导致腐蚀并与腐蚀速率有着直接的关系，此外，最近的研究表明，电阻率与氯化物扩散速率甚至与早期抗压强度有直接关联。 这使其成为适用于混凝土的用途最广的无损检测方法之一。
Resipod型混凝土电阻率检测仪特点：
•完全集成式表面电阻率测量仪
•适用于表面电阻率测量仪的最高分辨率
•符合 AASHTO 标准（38 mm，1.5” 探针距离）。 
•电流指示和接触不良指示
•保持、保存和删除功能，板载存储器 
• USB 连接和专用 PC 软件 
•允许使用配件更换标准针头
Resipod型混凝土电阻率检测仪应用示例：
•估算腐蚀可能性 
•指示腐蚀速率
•与氯离子渗透性相关
•现场评估硫化效率
•确定阴极保护系统的分区要求
•识别混凝土结构中的潮湿和干燥区域
•指明混凝土结构中的水/灰比变化
•识别结构中最容易遭受氯离子渗透的区域 
•与早期抗压强度相关 
•与岩石的透水性相关
标准化：
Resipod 在执行表面电阻率测试以便估算硬化混凝土渗透性时遵循建议的 AASHTO 标准。
保修：
•测试设备的电子部件的保修期统一为 2 年
•最多可续保 3 年时间
Resipod Link 软件：
基于 Windows 的软件 ResipodLink 是由 Proceq 开发的，使用户能够在连接的 PC 上查看和操作数据。 它也允许设置可变的接触间距。
Resipod型混凝土电阻率检测仪技术数据：
分辨率（标称电流 200 µA） ±0.2 kΩcm 或 ±1%（取二者中的较大值）
分辨率（标称电流 50 µA） ±0.3 kΩcm 或 ±2%（取二者中的较大值）
分辨率（标称电流小于 50 µA） ±2 kΩcm 或 ±5%（取二者中的较大值）
频率 40 Hz
存储器 非易失，大约 500 测量值
电源 >50 小时续航时间
充电器连接 B 型 USB（5 V，100 mA）
尺寸 197 x 53 x 69.7毫米（7.8x2.1x2.7 英寸）
重量 318 克（11.2 盎司）
操作温度 0°至50°C（32°至122°F）
存储温度 -10°至70°C（14°至158°F）
•设计用于漂浮（防水）