SR-4000型混凝土电阻率测试仪产品用途:
测定混凝土(岩石)电阻率，确定可能发生锈蚀的部位
工作原理：
利用Wenner阵列传感器（50mm的间距）测试混凝土电阻率
适用规范： 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
SR-4000型混凝土电阻率测试仪产品特点
        
· 无需破坏或钻取混凝土，在其表面即可测试
· 海绵塞式传感器测量简易精确
· 有一标准试块以保证测量结果的可靠性
· 显示读数保持功能
· 可充电电池工作时间长达5小时
· 手提袋
· 铝合金携带箱易于携带
SR-4000型混凝土电阻率测试仪产品技术参数：

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围： | 0 ∼ 2,000 KΩ |
| 测量精度： | 1 KΩ |
| 显示稳定性： | ±1 KΩ |
| 显示方式： | LCD液晶显示面板 |
| 输入阻抗：： | 100 MΩ |
| 保持功能 | 读数保持功能 |
| 电源支持： | 充电后可连续工作4-6个小时， 12V (1.5V x 8 充电电池) |
| 操作温度：： | -10℃～50℃ |
| 产品尺寸： | 185ⅹ85ⅹ45mm |

配置

● SR-4000主机
● 传感器——Wenner探头
● 海绵塞（4个）
● 连接电缆（连接主机和Wenner探头）
● 标准块
● 导电溶液
● 铝合金携带箱
● 操作手册