产品概述
该设备符合ASTM C1202、NTB uild492标准要求，适用于混凝土氯离子渗透性测试样品制备的真空饱水及饱盐和陶瓷真空吸水率试验。真空压力容器采用304不锈钢制作，控制仪采用公司自主研发的全中文液晶显示微电脑控制仪。具有全中文实时显示，全程自动智能控制，自动抽真空、自动饱压、自动进水、自动排气、直至实验结束自动蜂鸣提醒。真空泵具有高效、低噪、大排量、高真空等特点，双重防回油设计，安全可靠。高精度的电子负压传感器，显示精度高，又加备机械度盘真空表，方便用户计量送检。自动水位检测，故障检测及报警提示等所有功能一应具全。
全自动饱盐饱水机
主要技术参数
1、真空范围：0~1kpa；
2、传感器精度：1Pa；
3、控时范围：1-36000分钟（可设置）；
4、控时精度：1分钟；
5、控制方式：智能全自动；
6、电源：AC220V/50HZ；
7、外型尺寸：长600mm宽550mm高700mm；
8、净重：30Kg。
全自动饱盐饱水机
实验方法
1、把切好的试块放入真空锅内，确保真空锅封闭性；
2、接通电源，打开电源开关，调整真空值上限；
3、确认注水管口有足够注入液位传感器水位的水量；
4、按启动键，实验过程自动完成；
5、“静停”结束后取出试块即可。