CS710型混凝土徐变仪产品符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）之徐变试验法。

CS710型混凝土徐变仪适用于测定混凝土试件在恒温和绝湿条件，长期恒定轴向压缩荷载作用下的形变性能。本试验机该产品是通过各种传感器来实时跟踪徐变架对试件的压力及受压后的变形。CS710型混凝土徐变仪主机采取集中收集信号，手持机实时跟踪采集的数据，并由手持机传送给计算机，最后完成徐变数据的分析。CS710型混凝土徐变仪完全符合水利行业标准及国家行业标准，满足科研单位，施工单位，质检单位等部门混凝土徐变试验的要求。

CS710型混凝土徐变仪产品功能特点 
1、本品采用全自动压力、应变测量系统，可实时显示并记录试件压缩变形及应变数据；并由手持设备实时监测每个试件的在线压力、变形及试验环境温湿度；
2、试验数据可通过U盘直接导入电脑中，并可转成Excel文件，测试数据可由电脑软件NELD-CS710计算徐变数据；
3、测试系统具有断电记忆功能，重新启动即可继续试验；
4、优质弹簧耐疲劳长寿命；
5、承压板采用高强钢板，刚度大，性能稳定
6、徐变架采用拼装式结构，方便运输及轻松的现场安装；
7、徐变架加压高度灵活，用户可根据试件尺寸将试件叠放，每台可同时实施2～3个试件。

CS710型混凝土徐变仪技术参数
1、最大试验压力500kN；
2、测量范围0-500kN；
3、压力相对误差±1%；
4、弹簧压缩行程大于20mm；
5、进口环境温湿度传感器：温度±0.5℃，湿度±3%；
6、上下压板最大间距1500 mm；
7、试块尺寸150×150×400mm，200×200×600mm；
8、自动加压系统可同时给三个徐变架加压；
9、外形尺寸：600mm×600mm×2800mm；