XBY-A型混凝土徐变仪产品配置
本试验机主要由主机、液压系统、测力单元、压缩变形系统等组成。
1．主机由顶板、丝杆、中压板、下压板、调节螺母、压板调平总成、叠式弹簧等组成。上下压板间装有活动球座，操作时上压板底面与试件顶面接触后，能自动适应试件高度方向的细微倾斜，使两平面互相接触全面，从而使软件受力均匀，根据试件大小，可转动调节螺母，上压板自动下降或上升，以适应调节试验空间，上下压板顶面上刻有定位线框，便于将试件放置在中心位置。
2．液压系统（需用户另购），由手动或电动液压泵、油管及分离式油压千斤顶组成。此液压系统每套可控制多台徐变试验机，为一台加压到额定的压力后调节徐变试验机的锁定螺母固定后可移到另一台机器进行工作。
XBY-A型混凝土徐变仪技术参数
1．最大试验力 ：500KN
2．测量范围 ：0-500KN
3．示值相对误差 ：±1%
4．弹簧高度 ：300mm
5．弹簧压缩行程 ：52mm
6．上下压板最大间距 ：1500mm
7．电源 ：220V
8．外形尺寸达式 ：600mm×600mm×2800mm
9．净重约 ：800kg
XBY-A型混凝土徐变仪产品特点
1．本徐变试验机最大优点运输方便，可散装运输，现场安装调试。
2．本徐变试验机加压到额定压力后，固定调节螺母，数显仪表显示当前的压力，试件长时间加压变形压力不足额定压力时，人工开动液压系统开始加压到额定压力紧固调节螺母。
3．本徐变试验机如试验繁忙每台可同时做2个试件可节约投资。