一. GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪用途概述
 钢筋保护层测定仪是一种便携式无损检测仪器，可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测，能够在混凝土表层测定钢筋位置，检测钢筋保护层厚度及钢筋直径；此外，也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测，如墙壁内部电缆、水暖管道等，施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏，减少意外的发生。
    GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB  50204-2002，对钢筋保护层测定仪的要求。
二. GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪产品特点
 1.  GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪采用单探头直接检测保护层厚度（已知直径），检测数据更准；
 2.  估测钢筋直径及保护层厚度；
 3.  双量程工作模式有效的保证检测精度及最大探测深度；
 4.  测试速度快，检测精度高，数据存储容量大；
 5.  探头具有全自动校正功能；
 6.  对检测数据有存储、查看和删除等功能；
 7.  液晶中文显示，在不同的界面下有相应的中文提示：并带有背光，在各种环境下均有较好的可视度；
 8.  使用USB接口数据传输，方便与电脑的连接；
 9.  GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪具有强大的专业分析软件，提供完整的后期数据处理及报告生成服务。
三、GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪技术参数
1. 钢筋直径适应范围：Ф6mm～Ф50mm（共有15种型号）
2. 钢筋直径常用档级为： Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф32、Ф35、Ф40和Ф50
3. 保护层厚度测量范围：
      第一量程：6mm～100mm；  
      第二量程：6mm～190mm；
4. 第一量程保护层厚度测量范围  （单位：mm）
直径   6  8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 35 40  50
最小值 6  6  8  8  8  8  8 10 10 12 12 12 17 17  17
最大值65 65 70 75 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100
5. 第二量程保护层厚度测量范围  （单位：mm）
直径   6   8  10  12  14  16  18  20  22  25  28  32  35  40  50
最小值 6   6   8   9  10  12  12  12  13  15  15  16  18  20  21
最大值85 100 120 125 130 140 140 160 160 160 170 180 180 190 190
6、仪器最大允许误差（保护层厚度  单位：mm）
      误差     测量范围        
       ±1    6------79      
       ±2    80-----109      
       ±4    110----190      
7、 GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪直径测量范围：6—32mm；钢筋直径示值最大允许误差：±1档
8、GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪电池：内置可充电锂电池，持续工作18小时以上。
四、GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪整机仪器构成
GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪整套仪器由以下三部分构成：
1. 主机
2. 探头
3. 探头信号线

五、GTJ-RBL型钢筋保护层测定仪，钢筋扫描仪，钢筋位置测定仪工作环境要求
a) 工作温度：-10℃～+40℃
b) 相对湿度：＜90%RH
c) 空气中不含有腐蚀性气体
d) 无强电磁场干扰
e) 不应有大的震动和冲击
f) 仪器避免阳光直射