1.ZBL-R620混凝土钢筋检测仪应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测；也可对非铁磁性介质中铁磁体（如电线、管线）走向及分布进行探测探测。
混凝土结构施工质量验收检测；
对在建结构的安全性和耐久性进行评估；
对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测； 
对楼板或墙体内的电缆、水暖管道等分布及走向进行探测。
2.ZBL-R620混凝土钢筋检测仪依据标准
中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》---------- GB 50204—2002
3.性能特点
首创单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度的高效测试技术，检测数据更准确、快捷；
高精度密集筋测试功能，有效防止密集钢筋的漏判现象；
双量程工作模式有效的保证检测精度及最大探测深度；
检测数据自动存储，现场即时提供统计分析结果，便于及时指导施工作业；
强大的专业分析软件，提供完整的后期数据处理及报告生成服务，真正免除了您的后顾之忧。
4.ZBL-R620混凝土钢筋检测仪技术参数

| 规格型号 |  | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护层厚度适用范围（mm） |  | φ6～φ50 | φ6～φ50 | φ6～φ50 |
| 最大量程（mm） | 第一量程 | 6～90 | 6～90 | 6～90 |
|  | 第二量程 | 10～180 | 10～180 | 10～180 |
| 保护层厚度 最大允许误差 | ±1（mm） | 6～79 | 7～79 | 6～70 |
|  | ±2（mm） | 80～119 | 80～119 | 71～109 |
|  | ±4（mm） | 120～180 | 120～180 | 110～180 |
| 直径测量适用范围（mm） |  | φ6～φ32 | φ6～φ32 | φ6～φ32 |
| 直径测量最大误差（规格） |  | ±1 | ±1 | ±1 |
| 普通模式 |  | ü | ü | ü |
| 密集钢筋模式 |  | ü | ü | ü |
| 剖面模式 |  | —— | ü | ü |
| 网格模式 |  | —— | ü | ü |
| 信号波形显示 |  | —— | —— | 实时显示 |
| 扫面范围 |  | 无边界 | 无边界 | 无边界 |
| 数据修正功能（间距/厚度） |  | —— | 手动 | 自动 |
| 数据传输接口 |  | USB | USB | USB |
| LCD显示屏 |  | 160×128 | 160×128 | 320×240 |
| 供电方式 |  | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 |
| 主机尺寸 （mm） |  | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 |
| 传感器尺寸 （mm） |  | 73×93×35 | 73×93×35 | —— |
| 路径装置尺寸 （mm） |  | —— | 160×102×79 | —— |
| 多参数传感器 （mm） |  | —— | —— | 160×108×75 |
| 仪器重量 （kg） |  | 0.7 | 0.9 | 1.1 |

5.混凝土钢筋检测仪标准配置

| ZBL-R620主机 | 信号传感器 | 信号传输线 | USB数据传输线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装箱单、合格证、质保书 | 主机使用说明书 | 软件光盘 | 仪器箱 |

6.软件功能

| 主机操作界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R620主菜单 | 测试界面 | 数据显示 |
| 分析处理软件 |  |  |  |
|  | 分析软件主界面 | 工程信息设置对话框 | 普通测试结果图 |