BJDW-1型钢筋保护层厚度检测仪产品用途：
采用电磁感应法检测：混凝土结构或构件中钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径或探测钢筋数量、走向及分布；还可以对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体进行探测，如墙体内的电缆、水暖管道的检测。
BJDW-1型钢筋保护层厚度检测仪产品特点：
专业设计
快速准确定位钢筋位置。仪器采用高速硬件平台，可快速准确定位钢筋位置 自动标示钢筋位置。探头扫描到钢筋后，会自动发出红光标示线，方便用户直接在混凝土表面标记
自动准确检测保护层厚度。仪器自动进行量程切换，对钢筋保护层厚度进行准确量
自动检测环境温度和记录测试时间
 现场实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上，用户一目了然
 无边界网格扫描和剖面扫描模式。自动测量钢筋的间距，实时显示钢筋分布图和保护层厚度
 检测数据自动存储
 现场数据分析功能。现场提供统计分析结果，便于及时指导施工作业
 现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析
 功能强大的专业Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数据进行统计分析，生成Word、Excel报表，并打印输出
人机交互
触摸屏操作，简便快捷
测试全过程语音和文字提示，人机交互界面极其友好
仪器内建各种帮助文档和演示视频，方便用户熟练仪器操作
海量存储
2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件
节能低碳
采用高效、节能的可充电式锂电池供电、功耗低
BJDW-1型钢筋保护层厚度检测仪主要技术参数：
硬件平台：ARM9嵌入式硬件平台，WinCe5.0操作系统，真彩色TFT显示屏，带触摸屏
可探测保护层厚度范围：第一量程：6mm～90mm
                                 第二量程：6mm～200mm
保护层厚度示值最大误差：
最大误差(mm)     第一量程(mm)      第二量程(mm)
     ±1                         6 ~59                     6 ~79
     ±2                         60~69                   80 ~119
     ±3                         70 ~90                 120 ~200
直径测量范围：F6mm～F50mm
钢筋直径示值最大误差：±1档
仪器供电：可充电式锂电池
工作时间：≥28小时
工作温度：-10℃～＋50℃
工作湿度：≤90%RH
电磁环境要求：无强交变电磁场