瑞士Profometer5+钢筋扫描仪
小巧、轻便的瑞士Profometer5+钢筋定位仪采用非破损性的脉冲感应技术，以检测混凝土中钢筋的位置并对其进行分析。可准确定位钢筋条及钢筋网，也能测量混凝土保护层厚度，及确定钢筋条的直径，它确实是市场上最佳的钢筋定位仪！
瑞士Profometer5+钢筋扫描仪主要特点
· 检测和定位钢筋条及其他金属建筑器材
· 测量混凝土保护层厚度和钢筋条的直径
· 能修正钢筋条靠拢的影响
· 小巧、容易使用的指示器，具有背光显示功能
· 使用光学以及声波定位辅助器
· 可设定公制或英制单位
· 存储40，000个保护层厚度值及统计数据（Scanlog型科存储160,000个）
· 能通过仪器随附的ProVista分析软件将数据传输到个人电脑。
用途
· 模板拆除后对混凝土保护层进行验收
· 定位钢筋，以钻孔时候避开它们
· 提供必要的数据（位置、保护层、钢筋直径），以计算加固后的混凝土结构的强度
· 测量混凝土保护层深度
· 在大规模的预制混凝土构件生产中进行质量保证。
· SCANLOG 型尤其适合于大面积和更全面的测量
符合下列标准
BS 1881part204 DIN 1045
SN505262 DGZfP B2 (推荐)
产品变异
· Profometer 5+ S型（如上文所述） 
· Profometer 5+ SCANLOG型具备S型的所有优点。 除附有ScanCar探针承载系统之外，还有两
- 项附加功能，以供进行更全面的现场评估：
- 用于以二维图像显示钢筋布局的“CyberScan” 功能
- 用于以二维灰度显示混泥土保护层厚度值的“栅格测量”功能
技术数据
储 存:非挥发性记忆体能分别储存40'000实测值（160'000如用SCANLOG型）和60个对象
显示屏:液晶显示屏，具背光显示功能，128×128像素
接 口:RS232接口或用USB适配器
电 池:6枚1.5V电池，45小时连续操作，30小时如用背光
测量范围
操 作 温 度: -0℃至+60 ℃
储 存 温 度: -10℃至+60 ℃
保护层厚度测量: 小范围高达100mm (3.94 in.)；
大范围高达185mm (7.28 in.)
直径测量: 高达 70 mm(2.76 in.) 的保护层