CTG-1T混凝土厚度测试仪，混凝土测厚仪是一种由电池供电的手持式无损检测仪器，用于测量混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。此仪器有一个非常易于使用的菜单，操作人员不需要特殊的知识和训练就可以操作。它是基于冲击回波的原理来测量混凝土厚度的。实际测试时，可以直接使用仪器内置默认的混凝土参数。如果想得到更高精度，可以先在一块厚度已知的混凝土板对CTG-1T进行标定(通过钻孔或取芯)，来求得待混凝土的波速，

CTG-1TCTG-1T混凝土厚度测试仪，混凝土测厚仪(美国)的详细介绍

功 能： CTG-1T是一种由电池供电的手持式无损检测仪器，用于测量混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。此仪器有一个非常易于使用的菜单，操作人员不需要特殊的知识和训练就可以操作。它是基于冲击回波的原理来测量混凝土厚度的。实际测试时，可以直接使用仪器内置默认的混凝土参数。如果想得到更高精度，可以先在一块厚度已知的混凝土板对CTG-1T进行标定(通过钻孔或取芯)，来求得待混凝土的波速，然后再开始测试。CTG-1T真正作到了： ◆操作简便 ◆价格经济 ◆易于与PC进行数据传输 CTG-1T混凝土厚度测试仪特点： 厚度数据可输入流行电子表格软件 可存储选定的测试时间日期及厚度结果，以被日后查阅 可通过串口将测试时间日期及厚度结果下载到PC机上 CTG-1T混凝土厚度测试仪，混凝土测厚仪技术指标： * 测试厚度范围：9 ~46 cm * 电源： * 内置可充电NiCad 电池 (充满一次可工作16小时) * 外置充电器/AC转换器用于夜间充电(110 or 220 可选) * 可使用AA 碱性电池，也可直接由AC转换器供电。 * 用于室外易于读取的LCD显示屏，并带有可转换背光灯在室内使用 * 重量轻-仅2.0 kg（包括测试探头及带电池的手持单元） * 在已知厚度的位置易于标定，测试时不需要使用耦合剂 * 英制或公制厚度显示(英寸或厘米) * 1年保质期 * 测试表面有油漆或粘接良好的瓷片时，同样可以测试 * 备有电子螺线管冲击器用于快速测试 * 小巧的位移传感器和手持探头 * 精度可达± 5 ~ 10 % （当在一个已知地点进行标定时） * 使用键盘及测置按钮进行测试，极为简便 * 备有延长电缆和延长杆，便于进行较远部位的厚度测试，能手持式操作，也可使用一个6英尺长的延长杆来进行头顶部位的测试，表面测试时使用延长杆不需要弯腰跪膝 * 充电一次可使用16小时，或直接从AC供电 * 比传统的钻孔、取芯法要节省大量的时间及费用，是一种快速无损的脉冲回波厚度测试方法 * 可在空气中对已硬化的混凝土进行测试，或直接放在砂土表面测试