CTG-1TF混凝土厚度及缺陷测试仪产品描述

混凝土厚度测试仪为手持式的，电池供电的无损测试系统。可用于混凝土板、路面、隧道衬砌、墙和其他面状结构的厚度的测试。测试原理与IE冲击回波的测试原理一样。此仪器有一个非常易于使用的菜单，操作人员不需要特殊的知识和训练就可以操作。它是基于冲击回波的原理来测量混凝土厚度的。实际测量时，可以直接使用仪器内置默认的混凝土参数。如果想得到更高精度，可以先在一块厚度已知的混凝土板对CTG进行标定（通过钻孔或取芯），来求得待测混凝土的波速，然后再开始测试，每小时可进行多于60个CTG测试，而且不需要钻孔取芯或是挖掘。使用Olson公司的混凝土厚度缺陷测试仪可以节约时间，节省费用

型    号：CTG-1TF

CTG-1TF混凝土厚度及缺陷测试仪特点

●       坚固耐用的一体化测试探头，内置位移传感器以及螺线管冲击器

●       测试时不需要耦合剂

●       可在空气中对已硬化的混凝土进行测试，也可用于地面上的混凝土

●       同样可以测试表面有油漆或粘结良好的瓷片结构(也可检查瓷片粘结是否良好)

●       用于室外易于读取的半透射的LCD显示屏，并带有可转换背光灯在室内使用

●       英制或公制厚度显示

●       在已知厚度处，波速易于标定或者使用Olson公司默认的参数设置

●       可将测试时间日期以及厚度结构下载到PC上

●       厚度数据可输入流行电子表格软件

●       CTG-1TF模型输出厚度汇总表格以及使用Windows2000或是更新的PC电脑上WINTFS-I 或WINTFS-SASW 软件进行后处理，得到的数据