一、GTJ-LBY型楼板测厚仪用途概述 
GTJ-LBY型楼板测厚仪，是一种便携式、使用无损检测方法对混凝土或其它非铁磁体介质的厚度进行测量的仪器；GTJ-LBY型楼板测厚仪使用时，发射探头和接收探头分别放置在楼板的两相对测试面，分别发射和接收电磁场，仪器根据接收到的信号强度，测量楼板厚度值。 
适用标准：《混凝土结构施工质量验收规范》（GB 50204-2002） 
二、GTJ-LBY型楼板测厚仪产品特点 
1、探头和主机分体式设计，方便操作人员现场测量和使用； 
2、按构件存储楼板厚度测量结果； 
3、简单易用，具备完善的测量、存储、分析功能； 
4、存储数据传输至计算机； 
5、使用Windows 软件进行数据分析，生成检测报告。 
三、技术参数 
1、 测试厚度范围：40mm～820mm 
2、 测试精度： 40 mm～600mm ：±1mm 
601 mm～820mm ：±2mm 
3、 数据存储容量：200 个构件或30000 个测点。 
4、 液晶分辨率：160*128。 
5、 电池：主机和发射探头均为内置可充电锂电池，持续工作18小时以上。 
6、 工作环境要求: 
环境温度：-10℃～40℃ 
相对湿度：<90%RH 
无强交变电磁场 
不得长时间阳光直射 
四、仪器构成 
1、主机、 
2、发射探头 
3、接收探头 
4、延长杆 
5、对讲机