JY-LB900楼板测厚仪,可用于检测楼板、墙、梁、柱等混凝土结构的度，也可用于检测其它任何非金属结构的厚度：  它利用电磁感应原理对非金属结构的厚度进行非破损检测。    
产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 的相关规定。

JY-LB900楼板厚度检测仪仪器构成

包括：主机、发射探头、接收探头、对讲机、探头连线、数据传输线、加长杆、软件光盘等。

JY-LB900楼板厚度检测仪主要技术指标

1. 厚度测量范围 ：50mm～350mm

2. 测试精度 ：50mm～260mm  ±1mm

261mm～350mm  ±2mm

3. 数据存储容量 ：4500个构件或2万个测量数据

4. 工作环境要求

环境温度：-10℃～＋40℃, 避免长时间阳光直接爆晒

相对湿度：<90%RH

电磁干扰：无强交变电磁场

5. 电源

6节5号LR6（碱性）普通电池, 供电时间大于30小时

6. 液晶显示屏分辨率：160×128

7. 体积、重量

主机体积：210mm×140mm×88mm