楼板厚度分析仪可测量楼板等非金属（混凝土）或墙、梁、柱、木材、陶瓷等其它非铁磁体介质的厚度。
KON-LBY非金属板厚度测试仪技术参数:
1.厚度测量范围 ：50mm～350mm
2.测试精度 ：
50mm～260mm  ±1mm；261mm～350mm  ±2mm
3.数据存储容量 ：4000个构件或1.6万个测量数据
4.工作环境要求：
环境温度：-10℃～＋40℃, 避免长时间阳光直接爆晒
相对湿度：<90%RH
电磁干扰：无强交变电磁场
避免长时间阳光直射
5.电源
6节5号LR6（碱性）普通电池，供电时间大于30小时
6.液晶显示屏分辨率：160×128
7.体积、重量
主机体积：210mm×153mm×90mm
主机重量：880g
发射探头体积：φ102mm ×140mm
发射探头重量：580 g
接收探头体积：φ60mm ×75mm
接收探头重量：130g
KON-LBY非金属板厚度测试仪产品特点
1.流线型的主机美观大方，探头和主机分体式设计，方便操作人员现场测量和使用；
2.在50mm～260mm测量范围内测量误差小于±1mm，测量的厚度范围和测试精度优于其它同类产品。
3.机内软件直观、简单易用，具备完善的测量、存储、分析功能：
直接测量出楼板（非金属板）的厚度值，可实时对测量数据进行智能化分析。
科学的数据管理方案，采用“构件à测点”两级数据管理，可对原有构件进行续测或新建构件，快速的存储和删除数据。
大容量的数据存储功能，可存储多达1.6万个数据或4000个构件。
依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）规定，可对同一构件中的数据  进行初步的数值统计和合格率判定。
4.提供标准串口和标准USB口两种方式，方便用户将数据传入计算机进行下一步的分析。
5.Windows环境下的中文机外软件功能强大、操作灵活方便，提供对测量数据进行文件管理、结果分析、自动生成检测报告及打印等丰富的操作。
KON-LBY非金属板厚度测试仪操作方式
智能化数据测量：测量界面中包含信号值、信号条，当前厚度值的实时显示能指示出收发探头的相对位置，发射探头不动，移动接收探头时，在“测点厚度”处显示移动路线上的极小点，按图4所示的移动路线移动接收探头能快速找到收发探头距离的最小点即待测楼板的真实厚度值。
方便实用的数据管理：在主机上随时进行数据查看和处理统计结果中合格率的判定符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）中的规定。
Window环境下中文机外数据处理软件界面如图6所示，软件对测得的数据通过标准USB或标准串口上传，并可对数据进行各项统计分析及数据格式转化，软件功能主要包括：对测量数据以数据列表和曲线图的方式显示，并显示多项统计结果以供参考；可对数据中参数部分进行任意修改或删除数据或构件；智能化的打印设置：打印预览可动态显示；自动生成Micosoft Word格式报告或Micosoft Excel格式报表文档标准USB口和标准串口两种数据传输方式。