1.ZBL-U510非金属超声检测仪应用领域
超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测；
超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；
超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度、钢管混凝土内部缺陷；
耐火材料质量检测；
地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。 
2.ZBL-U510非金属超声检测仪依据标准
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程------------------------------CECS 02：2005
超声法检测混凝土缺陷技术规程------------------------------------------CECS 21：2000
建筑基桩检测技术规程------------------------------------------------------JGJ 106 —2003
公路工程基桩动测技术规程------------------------------------------------JTG/T F81-01-2004
岩土工程勘察规范------------------------------------------------------------GB50021—2001
建筑抗震设计规范------------------------------------------------------------GB50011—2001
3.ZBL-U510非金属超声检测仪性能特点
信号波形、声参量数据实时显示及分析处理，即时显示内部缺陷示意图，测试结果一目了然；
快速、准确的声时、波幅自动判读功能，有效保证了测试数据的可靠，极大的提高了检测速度；
在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米；
面向用户设计的操作系统使测试过程规范划，随机分析功能满足现场数据分析的需要，易学易用；
扩展功能：可扩展冲击回波法测厚功能（可用于单面测量混凝土厚度）；
主机直接为径向换能器供电，无需外接电源，性能可靠稳定；
分析处理软件依据现行相关检测规范设计，全面支持windows操作系统，可自动生成检测报告；
高可靠性工业级专用控制系统、256M存储器，高清晰、高亮度彩色液晶屏，性能稳定可靠；
标准USB接口、大容量移动存储器（U盘）；
内置高能锂电，即时充电“无记忆”，满足野外长期工作需要； 
体积小、重量轻（约2kg），携带方便。
4.ZBL-U510非金属超声检测仪技术参数

| 名 称 | 技术指标 | 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控单元 | 工业级专用系统 | 显示方式 | 640×480高亮度TFT真彩液晶屏 |
| 声时精度 | 0.05μs | 通道数 | 1发射＋1接收 |
| 声时测度范围 | 0～629000μs | 触发方式 | 信号触发 |
| 接收灵敏度 | ≤30μv | 存储容量 | 256M（CF卡）＋1G（U盘） |
| 采样间隔（周期） | 0.05μs～400μs，14档可调 | 通用接口 | 并口＋USB口、支持移动存储 |
| 放大器增益 | 82dB | 操作方式 | 快捷键＋光电旋钮 |
| 放大器带宽 | 10kHz～250 kHz | 主机适用打印机 | HP及其兼容激光打印机 |
| 幅度分辨率 | 0.39% | 三种供电方式 | 内置高能锂电池，连续工作达6h |
| 发射电压（V） | 65、125、250、500、1000可选 |  | 外置接口：12V DC |
| 发射脉宽 | 20μs～20ms可调 |  | 100V~240V、50/60Hz |
| 主机尺寸（mm） | 250×185×58 | 主机重量 | 1.8kg（含内置电池） |