HLM-3型沥青混合料最大理论密度仪使用说明

一、沥青混合料最大理论相对密度仪操作步骤：

1、将沥青混合料最大相对密度仪连接电源(220V/50HZ)，按下电源开关，显示窗口显示“0”位，等待试验。

2、将负压容器连同其中的水及试件一起放入震动台中，盖好两只负压容器的盖板，将放气阀推入关闭位置。

3、按下“自动”键，一切开始自动工作。按照仪器的预置程序，仪器将先抽气至真空度达97.3Kpa，并保持真空状态，整个过程20分钟，然后震动台将自动每隔2分钟振荡若干次。自动程序时间工作60分自动停机。

4、操作者任务试验达到要求，可按“停止”键并拉出放气阀，将负压容器盖板取下，并取下料筒，关闭电源。

5、如果自动控制试验后，试件中还有气体未全部除去，操作者还可以用人工手控功能使仪器继续运作。先按“抽气”键，再按“振动”键，仪器将边抽气边振荡负压容器，此间，可以随时按“停止”键中断其动作。重复上述操作，直到其满足需要为止，最后按“停止”键停止工作。

二、沥青混合料最大相对密度仪使用注意事项：

1.沥青混合料最大理论相对密度仪使用前应检查抽气泵内润滑油是否在油标上下线的范围内， 如油量不足或油变质应 及时加油或换油。

2.沥青混合料最大理论密度仪内放入试样后，水量最高水位应低于桶口以下3cm。以防水吸入抽气泵造成润滑油变质。

3.开启抽气泵后如压力表无压力指示，应关机，查明原因后再开机，抽气机在长期无负压 的情况下工作将会损坏。

4.沥青混合料最大理论密度仪抽气泵严禁无油运转。泵运行时，严禁堵塞排气口。

5.两只负压容器严禁用三氯乙烯清洗。最好用柏油沥青清洁剂清洗。