马歇尔电动击实仪使用说明

一、马歇尔电动击实仪操作步骤：

1.每次击实前应将击实压头，试模内壁及试模底座涂刷机油。

2.打开安全门，提起导轨滑杆及重锤，用安全操纵杆将击实压头锁住。

3.按规范要求将拌合好的沥青混合料放入试模内，将试模推入钢板平台的试模定位销内，锁紧试模。

4.提起导杆及重锤，打开安全操纵杆，放下击实压头，关上安全门，按下启动按钮击实便开始，达到设定次数自动关机。

二、马歇尔电动击实仪使用注意事项：

1．记数器以正计数方式进行计数。

2．下一次击实时应先按下复位按钮，再按启动按钮。

3．正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。

4. 应定期检查链条的张紧度，如果其挠度大于10mm就应进行调整。

5. 在没有装混合料时,不得启动马歇尔电动击实仪，不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。

6. 定期对马歇尔电动击实仪链条、重锤滑动部分进行润滑。

7.每次击实结束后，应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。

8.应经常检查马歇尔电动击实仪钢板平台与混凝土底座的张紧度。

三、马歇尔电动击实仪常见故障排除：

1.马歇尔电动击实仪工作当中出现不提锤现象或在提锤过程中脱 锤。 检查传动链条是否松动，如松动可调节后面调整罗栓，击实锤上弹片是否受损，需要更换，挑锤块与放锤键是否磨损太重。

2.马歇尔电动击实仪显示屏上数字显示异常或不计数。 检查上传动轮处接近开关，是否松动或接近距离太远。

3.在打开电源开关后整个显示屏不显示。 检查电源是否正常或配电箱后保险管是否熔断。

4.在提锤过程中，连同导向杆一并提起脱不开。 链条是否太松，导向杆上是否缺少润滑油或污垢太多。