JSS30A型数显收敛计的维修保养:

1. 调节螺母逆时针转动最大范围，千万注意不得露出螺纹。

2.数显电路本身具有自动断电功能，以提高电池使用寿命。当显示值固定不变7分钟后，显示屏自动断电。转动调节螺母，数值自动出现。

3. 收敛计使用一段时间后应进行对零校正，验检数显读数是否为零值，如有偏差可打开塑料盖，按第四项进行修正，反之可继续使用。

4. 收敛计量测完成后，应用棉纱擦除灰尘并应定期对钢尺擦涂机油，以防生锈。

5.使用过程中，应尽量避免泥水浸入收敛计及钢尺，并正确使用收敛计各转动部件，保证钢尺平直，不得扭曲。

6. 测温用的水银温度计应使用分值为0.1℃的，不得用分值大于该值的其它温度计。

7. 在煤矿井下使用时误码切记不得在井下更换电池。除本说明书规定的电池以外不得采用其它型号电池代替。

8. 当发现显示字符暗淡，不稳定或无显示时，应及时更换电池。收敛计长期不用时，应将电池取出。

9. 更换钢尺方法是，先将钢尺摇把对面一侧的尺架板卸下，再将新钢尺套入尺心轴，并盖好尺架板。