BJNM-1型智能非金属超声检测仪产品用途：
仪器可用于检测混凝土强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、结构内部缺陷等。
BJNM-1型智能非金属超声检测仪产品特点：
专业设计 
一机多功能。集成了裂缝测深、冲击测厚、强度检测、缺陷检测、超声测桩、一发双收测井和超声检测等多个功能模块
快速和标准两种裂缝深度测量方式。用户可严格按规程进行裂缝深度测量，也可以选择快速测量直接得到裂缝深度
声参量自动判读。仪器实时动态显示采样波形，自动对声时和首波进行判读
接收灵敏度高。对微弱信号识别能力高，可准确检测缺陷大小和范围
自动检测环境温度和记录测试时间
现场数据分析功能。测试完成后，根据测试数据，可直接分析得到测试结果
现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析
功能强大的专业Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数据进行统计分析，生成Word、Excel报表，并打印输出
人机交互
触摸屏操作，简便快捷
测试全过程语音和文字提示，人机交互界面极其友好
仪器内建各种帮助文档和演示视频，方便用户熟练仪器操作
海量存储
2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件
节能低碳
采用高效、节能的可充电式锂电池供电、功耗低
BJNM-1型智能非金属超声检测仪主要技术参数：
硬件平台 ARM9嵌入式硬件平台，WinCe5.0操作系统，真彩色TFT显示屏，带触摸屏
通道数 2通道
接收灵敏度≤10mV
放大器带宽5Hz～500kHz
幅度范围0～177dB
超声声时测量范围0μs～19999.9μs
超声声时测量分辨率0.025μs
超声声时测量精度≤±0.05μ s
最大采样长度≤64KB
采样速率40Msps/通道
仪器供电可充电式锂电池
工作时间≥28小时
工作温度-10℃～＋50℃
工作湿度≤90%RH