混凝土超声波检测仪 Pundit Lab（产地：瑞士）
混凝土超声波检测仪 Pundit Lab 具有在线数据采集、波形分析和所有传输参数的完全遥控。 除了传统的传导时间和脉冲速度测量以外，超声检测仪 Pundit Lab 还提供路径长度测量、垂直裂纹深度测量和表面速度测量。 优化的脉冲整形可在较低的电压等级上实现更宽的发射范围。这与传感器电压和接收机增益自动化结合实现了耦合，从而确保接收的信号电平最佳，同时还能确保测量的准确性和稳定性。
混凝土超声波检测仪Pundit Link
由 Proceq 开发的基于 Windows 软件 Pundit Link 充分发挥了Pundit Lab超声波检测仪的所有功能)
具体向用户提供以下功能
波形可视化和波形分析 
触发点的交互调整 
在线数据采集 
远程监控 
将数据导出到第三方应用程序
特色
远程监控：利用 USB 连接和 Pundit Link 应用程序可完全远程控制Pundit Lab超声检测仪的所 有功能。 
直接在 PC 上记录数据 
多种供电模式：超声检测仪 Pundit Lab 具有多种供电方式，即电池供电、交流电直接供电和USB 连接PC供电。 
广泛的传感器选择： 超声检测仪 Pundit Lab 支持 多种量程传感器，即从 24 kHz 到 500 kHz 范围内的各种传感器，从而使 Pundit Lab 不仅完全适用于混凝土和岩石，还同样适用于石墨、陶瓷、 木材等其他材料。

传输时间测量

| 范围 | 0.1 – 9999 µs |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1 µs |
| 显示 | 79 x 21 毫米被动矩阵 OLED |
| 传感器 | 优化的激励脉冲 125V、250V、350V、500V 和自动 |
| 接收机 |  |
| 可选增益步长 | 1x、10x、100x、自动 |
| 带宽 | 20 kHz – 500 kHz |
| 内存 | 非易失，> 500 测量值 |
| 区域设置 | 支持公制和英制单位 |
| 电源 |  |
| 电池 | 4 x AA 电池（> 20 小时持续使用时间） |
| 电源线 | 通过 USB 充电器 |
| PC | 直接通过 USB 数据线 |
| 机械 |  |
| 尺寸 | 172 x 55 x 220 mm |
| 重量 | 1.316kg（含电池） |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -10° 到 60°C（0° 到 140°F） |
| 湿度 | <95% RH，非冷凝 |