1．NM-4A非金属超声检测分析仪产品用途

＊ 混凝土内部缺陷检测；

＊ 混凝土强度检测；

＊ 裂缝深度检测；

＊ 基桩完整性检测；

＊ 表面损伤层厚度检测；

＊ 岩体、混凝土及其它非金属材料动弹性力学参数测试；

＊ 岩体完整性、风化评价测试；

＊ 可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪。

2．NM-4A非金属超声检测分析仪产品特点

＊ 北京市自主创新产品，证书编号：CX2009XJ0179

＊ 双通道实时动态波形显示，屏幕刷新速度30帧/秒以上；

＊ 声参量自动判读（声时，波幅，频率全自动）；

＊ 接收灵敏度高，穿透距离大（混凝土中最大达10米以上）；

＊ 便携式一体结构，适用于现场使用；

＊ 交直流两种方式供电，直流电源可连续工作8—10小时以上；

＊ 数据分析处理软件完全符合行业规范。

3．NM-4A非金属超声检测分析仪依据标准

＊《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）

＊《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）

＊《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106 —2003）

＊《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

＊《铁路工程基桩无损检测规程》（TB10218—99）

＊《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）

＊《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

4．NM-4A非金属超声检测分析仪技术指标

| 名 称 | 技术指标 | 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控单元 | 专用控制系统 | 显示方式 | 真彩LCD |
| 声时读测精度 | ±0.05μs | 通道数 | 双通道 |
| 接收灵敏度 | ≤10μv | 最大采样长度 | ≤64k |
| 幅度读测范围 | 0～177dB | 主机重量 | 1.8kg |
| 放大器带宽 | 5HZ～500kHZ | 供电系统 | AC：220V ±10%，DC：12V |
| 扩展功能 | 可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪 |  |  |

天线：
天线种类：屏蔽式地面藕合天线；
天线频率：
500MHz　34*27*11 cm2.0 kg；
1000MHz 22*10*11 cm0.8 kg；
工作温度：-10℃~ 40℃；
控制显示单元（笔记本电脑）：
计算机Pentium M 1.2及以上机型；
数据储存：硬盘及其它计算机储存介质
硬拷贝输出：与计算机兼容的打印机；

5.  选配件

＊ 冲击回波混凝土厚度测试配件，包括：激振器1个，传感器1个，前置放大器1个。