1.ZBL-F103裂缝宽度观测仪（智能型） 应用领域：
用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的量检测。
2. 性能特点：
采用现代电子成像技术，将被测物体表面裂缝原貌实时显示在4.3 寸彩色屏幕上；
国际首创裂缝宽度自动判读、手动判读，电子标尺人工判读三种模式，最高分辨率达0.0025mm确保微细裂缝的判读准确；
独特的自校准功能，可用标准刻度板进行校准，操作方便、可靠。
海量存储空间，可以存储10000张裂缝原貌图像，并可将图像传输至U盘存储；
具有强大的文件管理功能，可按构建名称进行管理，查询更方便；
专业的分析处理软件对裂缝进行更深入的分析，并生成检测报告。
3. 依据标准：
中华人民共和国《房屋安全鉴定标准》------------------------------GJ125—99
4. 技术参数：

| 测量范围 | 0mm~6mm | 存储容量 | 10000张图片（2G内置SD卡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 | 0.01mm | 图像格式 | BMP格式，24位彩色/320*240 |
| 最大分辨率 | 0.0025mm | 供电方式 | 内置锂电池 |
| 工作温度 | -10～55℃ | 供电时间 | 可连续工作8小时 |
| 主机体积 | 156 mm×115 mm×33 mm | 主机重量 | 0.74kg |