BJCS-1型混凝土智能裂缝测深仪适用范围： 
在建筑工程中对混凝土裂缝的深度、宽度及走向进行检测非常必要。BJCS-1型混凝土裂缝测深仪正是用于混凝土裂缝深度检测的一种实用工程测量仪器。

BJCS-1型混凝土智能裂缝测深仪工作原理：
当声波在混凝土内传播，穿过裂缝时，在裂缝端点处产生衍射，其衍射角与裂缝深度具有一定的几何关系。BJCS-1型混凝土裂缝测深仪正是依据衍射角与裂缝深度的几何关系，实现裂缝深度的快速测量。

BJCS-1型混凝土智能裂缝测深仪仪器组成：
BJCS-1型混凝土裂缝测深仪主要由主机、收发探头、探头间距自动读取器、线缆等组成。主机由液晶屏、键盘、控制电路板、锂电池等组成。

BJCS-1型混凝土智能裂缝测深仪产品特点：
国家实用新型专利产品
无需波速测量
创新的探头间距自动读取器设计，大大简化了现场操作步骤
采用低功耗设计技术，电池的使用时间及寿命大大延长
具有防水、防潮设计、更能适应南方潮湿的现场环境
配套后处理软件，可对测量数据进行有效管理，并可对数据报告进行打印并生成报告

BJCS-1型混凝土智能裂缝测深仪主要技术指标：
主机：中文菜单式控制器，使用简单、操作方便
探头：两探头之间距离采用自动读取器，无需人工测量、输入；
测深范围：（10～500）mm 
检测误差：≤±5％
工作模式：自动模式和手动模式
存储容量：不小于10000条检测数据
供电电源：高容量10Ah锂电池，可连续工作30个小时以上
工作温度：－20℃～50℃
环境湿度：＜85％
仪器外形：215 mm ×115 mm ×65 mm