HT-75型砖回弹仪产品说明 
HT-75型砖回弹仪符合GB/T50315-2000 标准。本仪器适用于无损检测烧结普通砖的强度，同样适合于轻骨料混凝土及其他轻质材料的强度检测。    
HT-75型砖回弹仪产品特点
1）HT-75型砖回弹仪中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；
2）HT-75型砖回弹仪壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
3）HT-75型砖回弹仪指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品性价比好，精准度高，使用寿命长。特别适合小型砖厂使用。
技术参数
标称冲击动能：0.735J
弹击锤冲程：75mm
指针滑块的静摩擦力：0.5N±0.1N
弹击杆球面曲率半径SR：25mm±1mm
钢砧率定回弹值：74±2
外形尺寸：Φ54×268mm
重量：≈1Kg