HT-20型砂浆回弹仪适用于测定工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度。
HT-20型砂浆回弹仪特点
1）中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损。
2）壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
3）指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品性价比好，精准度高，使用寿命长。
HT-20型砂浆回弹仪技术参数  
测强范围：1.0-25Mpa      
标称冲击动能：0.196J（0.02kgf.m)  
弹击锤冲程：75mm
指针滑块的静摩擦力：0.5±0.1N
弹击杆球面曲率半径SR：25mm
回弹仪在钢砧上率定平均回弹值Rm：74±2
外形尺寸：Φ54×268mm
重量：≈ 1Kg 随机附带