一、JW-225型机械回弹仪钢钻是对混凝土，砂浆，砖等回弹仪进行校验的检验工具。
二、JW-225型机械回弹仪钢钻各部件由优质钢及优质工具钢制成。砧芯与砧体的配合面【莫氏锥度4号】经精细研磨而成，砧心面硬度为HRC58-62。
三、JW-225型机械回弹仪钢钻一般放置在水平面上校验回弹仪，回弹仪垂直向下作弹击实验，校准回弹仪的率定值。混泥土回弹仪在本刚砧上作弹击实验的平均率定回弹值为【N】=80+2;砂浆回弹仪在本刚砧上作弹击实验的平均率定回弹值为【N】=74+2。
四、本刚砧作为检验工具，被弹击试验5000次-8000次后，可将砧芯连同砧体在平面磨平整再用，但砧芯硬度仍需保持HRC58-62,否则不得再用。
五、钢砧平时保存在干燥防尘处，以防锈蚀，弹击试验面不得随意磕碰,以保证检验工具的标准状态。
六、钢砧重量20+2KG ,木箱包装。