ZBL-S210分体式数显回弹仪应用领域：
结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测（适用于回弹法、超声回弹综合法）
ZBL-S210分体式数显回弹仪依据标准：

| 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T23—2001 |
| --- | --- |
| 2.山东省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | DBJ14—026—2004 |
| 3.江苏省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | DB32/P(JG)002-92 |
| 4.福建省《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 |  |
| 5.北京市《回弹法检测泵送混凝土强度技术规程》 | DBJ/T01-78-2003 |
| 6.上海市《结构混凝土抗压强度检测技术规程》 | DG/TJ08-2020-2007 |

ZBL-S210分体式数显回弹仪性能特点：
1.数字、指针双重显示，满足国家规范要求；
2.独创高性能传感器，确保使用寿命达20万次以上；
3.专业设计的传感器可与普通回弹仪互换，便于维修及标定；
4.完善的操作系统，可自动记录、存储回弹值、累计弹击次数及相关参数，即时查看测试数据及处理结果；
5.可设定正常回弹值范围，并对异常点报警提示；
6.USB口数据传输，可将数据传输至PC机进行分析处理；
7.强大的专业分析软件，使您的后期数据处理及报告生成工作瞬间完成。
ZBL-S210分体式数显回弹仪技术参数：

| 测强范围 | 10～60MPa |
| --- | --- |
| 标称动能 | 2.207J |
| 弹击拉簧刚度 | 7.48N/cm |
| 弹击锤冲程 | 75mm |
| 示值一致性误差 | ≤±1 |
| 钢砧率定回弹值 | 80±2 |
| 显示方式 | 160×128反射式液晶显示屏 |
| 供电方式 | 6节5号电池 |