砖回弹仪是用弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力，使锤带动指针弹回并指示出回弹距离，以回弹值作为砖的抗压强度相关指标之一，来推定砖的抗压强度及标号。它是用于无损检测烧结普通砖的强度，也适用于检测轻骨料混凝土及其他轻质材料的强度。

| 特点 | 轻便、灵活、廉价、不需电源、易掌握、非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用。 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 标称动能 0.735J 弹击锤冲击长度 75±0.3mm 指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线 弹击杆端部球面半径 25±1mm 钢砧率定值 74±2 |