超声波测厚仪使用注意事项

1 厚度试块的清洁

由于使用随机试块对仪器进行校准时，需涂耦合剂，所以请注意防锈。使用后将随机试块擦干净。气温较高时不要沾上汗液。长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈，当再次使用时，将油脂擦净后，即可进行正常工作。

2.机壳的清洁

酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用，故清洗时，用少量清水轻轻擦拭即可。

3 探头的保护

探头表面为丙烯树脂，对粗糙表面的重划很敏感，因此在使用中应轻按。测粗糙表面时,尽量减少探头在工作表面的划动。被测物表面不应超过 60℃，否则探头不能使用。油、灰尘的附着会使探头线逐渐老化、断裂，使用后应清除缆线上的污垢。拔探头时，应握住插头活动外套沿轴向用力，千万不可旋转探头，否则极易损坏电缆线。

4 电池的更换

出现低电压指示标志后，应及时更换电池，按下述方式更换：

a. 打开电池仓盖(用拇指压下仓盖，再退出)

b. 取出电池，放入新电池，注意极性

仪器长时间不使用时应将电池取出，以免电池漏液，腐蚀电池盒与极片。

5 严格避免碰撞、潮温等。