FZ-31型水泥雷氏沸煮箱的操作规程及注意事项

一、操作规程

1、 沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证作试验沸煮起水封作用。

2、 沸煮箱内加足水，将试件放入。

3、 接通电源，启动“自动”开关。

4、 沸煮箱内的水于30min内沸腾后， 3KW电热器自动停止工作，再煮3h沸煮箱内全部自动停止工作，仪器发出蜂鸣声。

5、 将水放出，待试件冷却后检测。

6、试验结束后，应作好仪器的清洁工作。

二、操作注意事项

1、使用雷氏沸煮箱时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2、初次使用雷氏沸煮箱人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3、实验时使用的雷氏沸煮箱，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。