k30平板载荷仪的安装使用

一、k30平板载荷仪的安装方法

1、将横梁用支座立柱固定好，以距地面250mm为宜，两个支座要放平，立柱要在同一条垂直线上，横梁在两个支座上的高度要相同。

2、接好油泵、传感器插头、高压油管、千斤顶。

二、k30平板载荷仪准备工作

1、将荷载板放置在已整平的(最好再铺上一层薄薄的细砂)试验点上。

2、将配合试验的载重车开至离试验点一定距离的地方，此距离应不小于一米，并使载重车后部大梁位于荷载板正上方。

3、将千斤顶放置在荷载板上。

4、安装测桥使之处于大致以实验点对称的位置。

5、转动千斤顶丝杠，使其顶部与载车后部大梁接触，高度不够时，可

用加长杆或垫块。

6、将百分表安装在百分表表架上，两个磁力表座吸放在荷载板直径线两对称点上，并使百分表触点头垂直落在横梁测点上。