标准筛振筛机操作规程及日常保养

1、在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。

2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内，盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。

3、反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。

4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作。

5、待定时器到达先定时间的定位，振摆仪自动停止工作。

6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将央筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。

7、初次工作时无上下震

日常保养

一、启动前：

1．检查粗网及细网有无破损；

2．每一组束环是否锁紧；

3. 检查旋振筛的筛框的V型圈是否有破损，如果有破损需要及时修补，防止物料泄露。

二、启动时：

1．注意有无异常杂音；

2. 电流是否稳定；

3．振动有无异状；

三、使用后：

1.每次使用完毕即清理干净。

定期保养

定期的检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。振动：有了型号 筛面规格 筛面层数 筛孔尺寸 进料粒度 处理量 电机功率 振动频率 双振幅这些数据，可以让搜索震动筛的人有更深刻的了解。