河北恒泰鸿基电动液压脱模器的操作步骤

1、使用前检查电机有无接地，立柱上下各螺母是否紧固，如有松动，应拧紧，并按所脱模的规格，选用相应压板或垫块。接通电源，检查升降按钮动作与丝杠升降是否一致，如不一致，调整电机三相电源接线相位，检查限位开关运作是否正常。

2、脱模时，先将试模放在脱模丝杠顶端或垫块上，用手扶持对正，然后缓慢上升丝杠，使试模筒上端对正顶梁(或压板)上的凹槽并靠紧，确保试模筒定位准确，不偏斜；随即停止丝杠上升；再将支承板上移，托住试模筒底。拧紧两侧紧固螺钉，即可进行脱模。

3、脱模中发现阻力极大、皮带打滑或其他异样情况，试件难以从试模中脱出时，立即停机，并使丝杠下降，仔细检查原因，进行调整，排除故障后再进行操作。如因模具存在问题，更换使用合格的试模，再做操作。

4、经常保持仪器的整洁，每次使用后擦干净，尤其是注意脱模丝杠的清洁和防锈，不使用时用防尘罩将仪器罩好。