沥青薄膜烘箱及马歇尔电动击实仪的操作规程

一、沥青薄膜烘箱操作规程

1、打开仪器工作电源，数显温控仪显示温度值。

2、取下保护罩，将测量/设定开关拨向“设定”位置，旋转温度设定值设定旋钮，顺时针大，显示屏上所显示数值。选择所需度值，然后将测量/设定开关拨向“测量”位置。盖上保护罩，此时，工作温度设定完毕。

3、打开箱门即可放入试样，关好。

4、观测数显温控仪俩侧红绿灯交替工作，说明工作正常，红灯停，如果不能到达温度值，应立刻断电，请检查。

5、使用完毕将开关关闭。再将自备电源断电。

二、马歇尔电动击实仪操作规程

1、将电源开关打开，此时数码显示上次的数据

2、应先预置击实次数，按面板上“增加”、“右移”可以修改显示数据，当修改到所需值后，按“置数”可以看到数据一起闪，表示击实数正在存入计算机，停止后即可进行操作了。

3、系统默认为反记数，此时按“停止”就可从预置击实次数，开始击起，直到“00”是停止。

4、再次操作，则按启动后，机器自动当前值开始反记数。