沥青抽提三氯乙烯回收仪使用说明

操作程序

1、接通电源并把进出水与蒸馏器用软管固定连接好。

2、把需回收的溶液倒入蒸馏室，一次倒入最大容量约为10升。

3、通过冷却水，闭合电源总开关，红色电源指示灯亮，按下加热按钮，加热指示灯亮，仪器开始工作，进入加热状态。

4、当仪器在蒸馏完成以后，此时应及时切断总电源。

5、操作者通过液位计观察玻璃管中的液面，若看到沥青液面，应打开右侧水咀截门，将沥青液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时，应及时打开水咀放出回收的溶液。

6、温控器中的温度开关，可按不同溶剂的不同沸点而加以调定，本仪器的控制温度出厂时已按三氯乙稀的温度调整好(86°)，不要随意改动，如做其它沥青溶剂时，应予先掌握并调整好沸点温度。

注意事项

1、要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值，(氯化的碳氢化合物)。如PH值低于5时，回收器的整个内部要被损坏，在这种情况下，要及时清洗蒸馏室。

2、仪器使用时外皮接地。

3、仪器工作时，不要离人。

4、清理仪器时，应拔掉电源插头，并防止水浸入电器元件。