全自动锯石机，岩石切割机的使用注意事项及维护保养

一、全自动锯石机，岩石切割机操作注意事项

1、切刀运动到终端时，后退需等待刀片全部脱离工作，方可停止主机运转以及冷却液，然后打开封闭门。

2、金刚石刀片在装夹岩石时避免撞击，以免刀片变形，影响切削质量。

3、注意冷却液的流量是否充足，以防得不到充分冷却，会使刀片磨损加剧。

4、电动锯石机/岩石切割机由切片工作台、传动变速箱、调速电机及电器控制等部分组成，以多种钢材为主焊接机，前部内为不锈钢板制作，防锈性能好，整机机构紧凑，全封闭，低噪音，可快进快退刀，自动后退，稳定可靠。

二、全自动锯石机，岩石切割机的维护与保养

1、工作完毕后，应清洗工作台面上的岩渣，擦净刀片与工作台面上的水渍，加注进刀拖板与刀轴、导轨的润滑油。

2、电动锯石机,岩石切割机整机使用后，若在一定时间内暂不使用，应将刀片和夹具部分一些易生锈的地方，涂一层牛油，以防锈蚀