混凝土立式收膨胀缩仪使用说明

一、混凝土立式收膨胀缩仪的操作与使用:

1、选取您所需的标准杆中心高，将标准杆左侧一端((如结构图)靠在定位立柱凹槽内，标准杆搁架下平面紧贴底座的基准面，然后将标准杆另一端慢慢推入仪器的中心部位。

2、拧松紧定螺钉，将百分表慢慢插入您所选用的可调立柱孔内，使百分表测头与标准杆右端接触，然后拧紧紧定螺钉，使百分表在仪器上定位。读记此时百分表的刻度。

3、砼试件的安放方法与1相同。

4、砼试件的制作、养护及收缩、膨胀试验按GBJ82-85等有关标准进行。

二、混凝土立式收膨胀缩仪的注意事项

1、混凝土收缩膨胀仪应安放在平整的工作台上，其四个脚应受力均匀，切忌三点着力，以防仪器变形而影响精度。

2、标准杆是仪器的基准长度单位，必须轻拿轻放，防止变形。

3、百分表为精密部件，试件放置及取出时应轻稳仔细，切勿碰撞表架及表杆。

4、每次使用完毕，应在非油漆件表面涂少许润滑油，在百分表活动零件表面涂仪表油。

5、粉尘浓度高的环境或较长时间停用，应采取防尘措施。