水泥胶砂振实台使用说明（恒泰鸿基）
水泥胶砂振实 台的操作规程：
1、 水泥胶砂振实台使用前检查下料漏斗和试模在台板上是否卡牢，防止漏斗振开，如压不紧，可把压紧螺丝顺时针下旋，如压不下去，压紧螺丝逆时针上旋，直至调好为止。
2、 交延时控制器至2分钟处。(一般已调好，不必再进行调整)
3、 搅拌好的胶砂全部倒入下料漏斗。
4、 下料时间以下料漏斗三格中两格出现空洞为准。
5、 水泥胶砂振实台应保持清洁，要经常擦试机身上的油污和灰尘，溢出的泥浆要立即擦干净。
6、 转动部位零件要经常调整，防止紧固震松造成事故。
水泥胶砂振实台使用注意事项
1 每次使用前，按要求彻底清除机器为防止运输损坏而设置的紧固物。
2开机前和操作时需按步骤逐条进行认真检查和谨慎操作，严禁违章操作。
3 操作时，下压板上升高度严禁超过立柱上标注线(50mm)
4 严禁在高压时启动电机，避免损坏电器。
5 经常检查油箱的液压油是否够用，以油标为准。
6 当使用频繁时，每半年需更换液压油，并清洗油箱。
7特别注意：本机器必须良好接地。