沥青混合料拌和机的维护保养及操作注意事项

一、沥青混合料拌和机的维护保养：

1、升降机构的丝杠及导向轴要经常涂抹润滑脂。

2、搅拌器的减速箱应每年更换一次润滑油。

3、保护好露在外面的电线，不得使其受力，也不得被尖锐物刺伤或被重物砸伤。

二、沥青混合料拌和机的操作注意事项：

1、当加热锅达到设定温度时，还要有一个温度过冲阶段，因为当加热器停止加热后，加热器本身的热量还要继续向加热锅传输。所以停止加热后，还有一个温度继续增加的阶段，这个过程在本系统中已经由智能控制器程序优化，但仍然可能会出现小量的温度过冲，大约在10度以内，第一次温度过冲后，温度会回落，此后温度会自动稳定到设定值。

2、检测控温系统时，加热锅内要放入一定数量的加热物，如：石子、砂子、水等物都可以，以便使加热锅表面的温度传输给加热物，减少温度过冲。否则加热负内的温度要比预置温度高出很多，用户认为控温系统有故障。

3、温度误差：

温度传感器测温位置设在加热锅的外表，与加热锅中心位置加热物的温度有些误差，属正常现象，用户使用时以设定温度为准。如果用户需要将传感器检测点的温度反映锅内壁某一点的温度值，可以参看参数设置一节，将传感器温度值修正到所需值。

4、仪器在存放及运输过程中，难免受到潮湿空气的侵袭，电器绝缘性能会有不同程度的下降，特别是加热器会下降的更多。在通电的开始阶段，可能会有不同程度的感应麻电现象，只要打开加热开关，几分钟内一切都会正常，所以使用前必须可靠接地，接地端设在电源插座地孔上。否则一切后果自负。

5、升降杆要经常擦润滑油脂，每班至少一次。

6、备件：升降三角带1根(套在机箱内升降杆上)